室内屏系列

室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高，在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色，又可分为以下几种：

● 室内全彩色视频屏

★ 采用独立研发的逐点矫正技术，保证点与点之间均匀一致。
  ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管，经测试，
  　 纵向横向全视角均可达到150度。
  ★ 构成灯板的反射罩经开模制作，与发光点无缝吻合，成品可 
  　 作到表面高度误差极小。
  ★ 采用发光二极管，发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。
  ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失，决定了显示面板
  　 具有良好的散热性能。
  ★ 不良发光二极管可逐个更换，不影响其他发光管的使用，
  　 降低维护成本。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统，显示颜色艳丽清晰。 
  ★ 主要技术参数
  基色　RGB（全彩色 ） 像素直径〔mm〕 5.00 8.00 字串5 
  像素间距〔mm〕　7.62 10.00
  像素组成　1R1G1B　2R1G1B虚拟像素 
  单元面板点数〔点〕　32×32　 32×16 
  单元面板尺寸〔mm〕 245×245　320×160 
  单元面板重量〔g〕　1100　　　850 
  物理像素密度〔点/m2〕17200　 10000 
  虚拟像素密度〔点/m2〕16384　 40000 
  峰值功耗〔W/m2〕　　 850　　 750 
  平均功耗〔W/m2〕　　 350　　 320 
  重 量〔Kg/m2〕　　　 <36　　 <36 
  水平可视角度　　　　 150° 
  垂直可视角度　　　　 150° 
  最高亮度〔cd/m2〕　　1700　　800 
  
● 室内双基色视频屏
  ★ 显示模块采用大厂产品，整屏亮度和发光一致性好。
  ★ 系统稳定成熟，安装简单无需调试，故障率极低。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统，显示颜色艳丽清晰。 
  ★ 主要技术参数
  基色　RG（红、绿双基色） 
  像素直径〔mm〕　　3.75　　　　　 5.00 
  像素间距〔mm〕　　4.75　　　　　 7.62 
  像素组成　　　　　1R1G　　　　　 1R1G 
  单元面板点数　 64×32（或80×32）80×32

单元面板尺寸〔mm〕 
  　　　　　　　306×153（或382×153） 
  　　　　　　　　　　　　　　　　 612×245 
  单元面板重量〔g〕800　　　　　　　1500 
  像素密度〔点/m2〕 
  　　　　　　　　43000　　　　　　 17200 
  峰值功耗〔W/m2〕 700　　　　　　　350 
  平均功耗〔W/m2〕 300　　　　　　　200 
  可视角度　　　　 150° 
  通讯距离（m）　　100（无中继）

● 室内单色屏
  ★ 显示模块采用大厂产品，整屏亮度和发光一致性好。
  ★ 系统稳定成熟，安装简单无需调试，故障率极低。
  ★ 根据不同使用要求，可采用同步或异步方式。 
  ★ 主要技术参数
  基色　单色 
  像素直径〔mm〕　3.0　　　　 3.75　　　　　 5.00 
  像素间距〔mm〕　4.0　　　　 4.75　　　　　 7.62 
  像素组成　　　　1R　　　　　1R　　　　　　 1R 
  单元面板点数〔点〕 
  　　　　　　　 64×32　　　 64×32　　　　 80×32 
  单元面板尺寸〔mm〕 
  　　　　　　　　　　　　　 306×153　　　 612×245 
  单元面板重量〔g〕 
  　　　　　　　　700　　　　900　　　　　　 1500 
  像素密度〔点/m2〕 
  　　　　　　　 62500　　　 43000　　　　　 17200 
  峰值功耗〔W/m2〕 
  　　　　　　　 500　　　　 350　　　　　　 200 
  平均功耗〔W/m2〕 
  　　　　　　　 350　　　　 200　　　　　　 100 
  可视角度　　　 150° 
  通讯距离（m）　100 （无中继）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  
半室外屏系列

半室外屏一般使用发光单灯组成发光点，适用于亮度较高又可以防水的环境，例如：房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm－10mm左右；发光颜色一般为单红色或红/绿双基色；控制方式根据使用要求，有异步、同步图文、视频等。

★ 主要技术参数
  基色　单色/双基色
  像素直径〔mm〕　　　　 5.00　　　　 5.00 
  像素间距〔mm〕　　　　 7.62　　　　 10.00 
  像素组成　　　　　　　　1R　　　　　1R 
  单元面板点数〔点〕　　 80×32　　　 32×16 
  单元面板尺寸〔mm〕　　612×245　　　320×160 
  单元面板重量〔g〕　　　1700　　　　 1000 
  像素密度〔点/m2〕　　　17200　　　　10000 
  峰值功耗〔W/m2〕　　　 400　　　　　300 
  平均功耗〔W/m2〕　　　 250　　　　　200 
  水平可视角度　　　　　 60-70° 
  垂直可视角度　　　　　 45-60° 
  最高亮度〔cd/m2〕　　　3000　　　　 1800 
  　 
室外屏系列 
  　　
室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高，可以在阳光直射环境使用，观看距离在一般在十几米以外，屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色，又可分为以下几种：
  
● 室外全彩色视频屏
  ★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管，显示 
  　 效果真实自然。
  ★ 灯板为箱体结构，安装方便，外观平整。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统，显示颜色艳丽清晰。

★ 主要技术参数
  基色　RGB（全彩色 ） 　　350 
  重 量〔Kg/m2〕　　<42　　　　　　　<40 
  水平可视角度　　　 70° 
  垂直可视角度　　　 45° 
  最高亮度〔cd/m2〕　7000　　　　　　 800 
  
● 室外双基色视频屏
  ★ 灯板为箱体结构，安装方便，外观平整。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统，显示颜色艳丽清晰。 
  ★ 主要技术参数
  基色　RG（双基色）

像素间距〔mm〕 
  　　　　　　11.5　　　　　 16.0　　　　　　 22.0 
  像素组成　　2R1G　　　　　 2R1G　　　　　　 2R4G 
  单元面板点数〔点〕 
  　　　　　 32×16　　　　　32×16　　　　　 32×16 
  单元面板尺寸〔mm〕 
  　　　　　 368×184　　　　512×256　　　　 704×352 
  单元面板重量〔g〕 
  　　　　　 1000　　　　　　1500　　　　　　 2300 
  像素密度〔点/m2〕 
  　　　　　 7600　　　　　　4096　　　　　　 2048 
  峰值功耗〔W/m2〕 
  　　　　　 800　　　　　　 600　　　　　　　500 
  平均功耗〔W/m2〕 
  　　　　　 300　　　　　　 250　　　　　　　　 150 
  可视角度　 70° 
  通讯距离（m）　　　　　 100（无中继）