方通数字微电脑控温板FT-SZKW09A主要性能、参数设定

- 主控芯片：进口MCU开发、制造。

- 温度传感：进口高精度集成数字传感器

- 显示方式：4位0.4寸红色高亮LED显示。

- 测温范围：00.00℃~-99.99℃。任意设定控温范围

- 显示分辨：0.01℃。

- 传感线长：允许传感器接线长度0—50米（采用敝网线最长可达100米）。

- 数据保存：所有设置值自动保存。

- 端口种类：具有加热/冷却加湿4个控制端口。

- 输出模式：每个输出端口具有500mA低电平驱动能力。可直接驱动继电器。

- 恒温控制：具有开关型和脉冲型两种恒温模式任设。

11、允许温度到达某值时加湿，如控温范围36.00-39.00，可设定36.00时加湿。

使用方法：参数设定：先按住△不放，再按住▽键10秒钟等待3位数字闪动时松开即进入出厂参数设定状态：

按动▽键可进入如下参数设置（第1位或第1.2位为标识符）：

| 标识符 | 设置内容 | 可设范围 | 备 注（Tt表示设定的恒温点） |
| --- | --- | --- | --- |
| o | 设置冷却增量 | 0.00-0.99 | 当温度≧Tt＋o时，启动降温设备，﹤Tt＋o时，停止降温。 |
| n | 下限报警减量 | 0.00-0.99 | 当温度≦Tt＋n时，下限报警（报警端口导通）。注：首次上电时，下限不报警。 |
| u | 上限报警增量 | 0.00-0.99 | 当温度≧Tt＋u时，上限报警（报警端口导通）。 |
| Po | 允许加湿温度 | 0----99 | 当温度≧Po时，允许加湿端导通。 |
| Pn | 设置限定下限 | 1----99 | 恒温点可设范围被限定在Pn---Pu间可调。注：如果设定的Pn>Pu退出后会自动对调Pn、Pu。如果设定Pn=Pu，退出后Pn自动＋1。 |
| Pu | 设置限定上限 | 1----99 |  |
| Pc | 加热输出模式 | 0----5 | 0—开/关式。1-5为脉冲式（即当温度与Ft相差一定值时输出脉冲）。 |
| 附：加热输出模式说明： Pc=0 为开/关式输出。即当温度〈Ft时，加热口导通，当温度温度≧Tt时，加热口断开。 Pc=1 为10档脉冲输出。开始为全功率加热。当温度与Tt相差0.10/0.09/0.08/…/0.02/0.01度时，对应以9/10。8/10…2/10.1/10功率加热。 Pc=2 为20档脉冲输出。开始全功率加热。当温度与Tt相差0.20/0.19/0.18/…/0.02/0.01度时，对应以19/20。18/20…2/20.1/20功率加热。 Pc=3 为30档脉冲输出。开始全功率加热。当温度与Tt相差0.30/0.29/0.28/…/0.02/0.01度时，对应以29/30。28/30…2/30.1/30功率加热。 Pc=4 为40档脉冲输出。开始全功率加热。当温度与Tt相差0.40/0.39/0.38/…/0.02/0.01度时，对应以39/40。38/40…2/40.1/40功率加热。 Pc=5为50档脉冲输出。开始全功率加热。当温度与Tt相差0.50/0.49/0.48/…/0.02/0.01度时，对应以49/50。48/50…2/50.1/50功率加热。 |  |  |  |

在个参数设置状态，按△键改变闪动位的数字设定好相应参数。设置完毕，在任意设置状态按住▽键2秒以上保存退出。

02、恒温设定：在测温状态，按一下▽键数字闪动进入恒温控制点设定。

按▽/△键改变数字设定好温度控制值（恒温点）。设置完毕5S不按键自动保存并返回测温态。

注：恒温值被限定在Pn---Pu范围内变动，若因改变Pn或Pu之值导致原设定的恒温点在Pn — Pu所限定的范围外时，恒温点将被自动纠正为=Pn。以保证恒温点始终在Pn---Pu之间。

03、参数恢复：当以外或误操作导致参数变动或混乱时，可按如下方法快速恢复参数为出厂默认值：

切断模板电源，按住▽键不放，再接通模块电源，等显示为Ho—时松开，除误差校正值外，其它所有参数恢复为如下出厂默认值。

| 参数 | 说 明 | 出厂默认值 |
| --- | --- | --- |
| Ft | 恒温控制点 | 38.00 |
| o | 设置冷却增量 | 0.30 |
| n | 下限报警减量 | 0.99 |
| u | 上限报警增量 | 0.50 |
| Po | 允计加湿温度 | 36.00 |
| Pn | 设置限定下限 | 36.00 |
| Pu | 设置限定上限 | 39.00 |
| Pc | 加热输出模式 | 1（脉冲0.10） |

04、误差校正：温度传感器出厂时已在25度校准，在-40-125度的范围内的最大误差<0.5度。

如果恒温点在非25度且要求精度较高时，应在恒温点对传感器进行校正。

在测温状态按住△键10秒以上进入校准值设定状态：

按▽/△键改变数字设定好温度校正值（校正范围为-1.25度---1.25度）

设置完毕5S不按键自动保存并返回测温态。

接线桩功能脚： 1，12V 2，地 3，允许加湿 4，报警 5，冷却 6，加热

北京春明方通电子有限公司 010-562475888 62476988

010-51539888 51539898 51539988 51539998  51539666 51539688 51539788………

重庆13996438023 昆明18725185799 江西13907946853

www.fuhuaji.com   www.fuhuaji.org   www.fuhuaqi.com   www.fuhuaqi.org