高速球产品常见问题解答

1、图像中有单条虚线条纹滚动干扰，同时对其他画面也有同样干扰。

1）该现象常见为220V输入工作球机，产生干扰原因是球机电源板电容损坏，造成滤波隔离不清。应更换电源板；
    2）该现象也有可能为系统接地造成，在系统中为混合接地；
    3）系统供电中有电压相位形成接地回路50HZ频率差异。

2、图像中有斜条纹闪动干扰。

该现象常见为视频信号弱造成，产生主要原因为系统中视频连接头压接、虚焊造成视频信号差，不稳定形成，也有可能系统线路中损耗衰减造成，或某一视频控制器有匹配衰减现象。

3、图像中有S形网状条纹闪动时强、时弱干扰。

该现象常见为电源50HZ频率干扰造成
1）系统供电网区内周边有大功率设备启动或工作；
2）球机附近使用高频照明设备（如：日光灯、整流器不稳定）。

4、图像在近距离画面上有细微交叉条纹间断性出现。

该现象从画质等级来分析，并不影响，从严格意义来讲，该现象主要来自于高频信号干扰。
    1）来自于球机内部线路及印直板之间的相互干扰；
    2）来自于外围，高频率无线设备的影响而产生干扰。

5、在控制球机旋转时，图像有条纹出现干扰。

该现象主要是控制设备数据口与视频之间的干扰产生。
1）本身控制设备内部数据处理电路与视频电路有干扰影响；
2）球机内部RS485控制电路与视频之间产生干扰。

6、高速球通电自检，图像正常，无法控制解答

1）拨码开关坏：所拨协议和地址与开机信息显示的不同，且不能控制；

2）主板与摄像机是否匹配；

3）摄像机与过线板上的接插件松脱。

7、图像在监视器显示画面白乎乎一片

该现象，就象摄像机对着强光造成图像发白状态，主要造成原因为：摄像机功能内背光补偿打开形成。

因该功能是用在被拍摄景物背景光（背面）过亮，同时被拍摄景物正面光照度偏暗，摄取的正面图像为黑色时，造成整体拍摄画面光照度形成反差，当背光补偿功能打开后，就能对正面照度进行补偿，摄取正常图像。

例：当摄像机对着大门，人从门外走进来时，就会形成照度反差。但在同一照度环境下（特别上安装在室外的球机）背光补偿功能打开时，就会形成图像白乎乎一片现象。

8、高速球通电自检，控制正常，图像不正常解答

1、摄像机损坏；

2、滑环、针环有赃物：左右控制时有闪动的黑条纹。

9、高速球通电无自检或不正常（有异常声音），有图像解答

1）光电管坏：自检时不能上下翻转，并发出异声；

2）机芯机架断裂；

3）11兆晶振坏：有图像，但其它一切不工作；

4）霍尔元件坏：自检不停，向一个方向转；

5）球机电机坏：球机通电自检不正常；

6）IMP810复位三极管坏：有图像，但其它一切不工作。

10、图像中某些景物的轮廓线条或平面处发亮并有闪烁，同时有锯齿状态。

该现象，主要是被摄物体表面轮廓，特别光亮（光洁），如不锈钢物体，油漆过的门框，在一定光线照耀下，一定拍摄角度下形成的反光特别亮，就形成上述图像现象，该现象在某种程度上属于正常现象，目前，一体机可以解决此问题的只有日立VK-S454ER。因为，该款一体机采用隔行扫描急宽动态功能，可以减少，消除上述图像现象。