如何选购UPS 由于不稳定的电源品质，经常造成计算机设备硬件上的损坏、当机及重要资料遗失，因此不断电系统(UPS)已渐渐成为购买计算机设备时不可或缺的标准配备。然而应该如何选购UPS却经常困扰着使用者，因此山特网站特别把销售过程中，客户经常遇到的问题加以整理，并提出说明，希望作为各位使用者在选购不断电系统(UPS)时的参考。 更多问题可咨询免费服务电话：0371－63246737 63246747 咨询各区域销售代表 一、电力问题的种类有那些？ 答: 电源问题除了市电中断(power failure)外,尚有电压突降(power sags),脉冲电压(high voltage spikes),暂态过电压(switching transients)，电压浪涌 (power surges),杂讯干扰(noise),频率变化 (frequency variation), 电压起伏及闪烁(brownout)等问题存在，这些就是造成计算机设备或精密仪器当机、内部组件损坏、缩短使用寿命以及资料流失等软硬件之损失。 二、为何要使用不断电系统？长期的成本效益为何 ？ 答: (1) .我们就以计算机来说明这个问题，今天如果未使用不断电系统，那么当市电发生异常，将造成计算机当机，甚至造成硬件故障，到时维修费将不可预期；硬件的故障可花钱消灾，但是存在硬盘中的资料呢？可是有钱也买不到，所以为您的设备添购不断电系统，就如同买保险一样，有备无患。 (2). 这里必须附带说明的是，不断电系统并不是只有当停电时才有动作的，前面所提到的市电异常，包含了市电电压过低、过高、突波、噪声等，均是足以影响设备正常运作的电源品质问题，而配备不断电系统能一次性解决电源问题。 (3). IBM美国总公司曾委托Allen-Segall作过各种电源设备效益及成本评估 (如下表), 证明UPS的长期成本是最低的。 电源设备; 效率（％）; 安装成本; 运行成本; 未解决电力问题成本; 总成本. 高隔离变压器; 18％; 13; 9; 364; 386. 线性电压调节器; 38％; 19; 117; 274; 410. 负载调节器; 37％; 20; 21; 277; 318. 磁共振; 43％; 24; 74; 250; 348. 电动机; 79％; 37; 88; 94; 219. UPS; 100％; 73; 47; 0; 120. 三、不断电系统的分类？ 答: 1.早期的不断电系统分为在线式(ON-LINE)及离线式(OFF-LINE)两大类，最近已有厂商推出在线交互式 (LINE INTERACTIVE)，其特性介于在线式与离线式之间，但就其动作特性与供电方式而言，应归类于离线式。 2.依输入/输出相数及电压可分为单相输入单相输出，(应用于10KVA 以下，离线式、在线交互式、在线式等小容量)，三相输入单相输出(应用于10KVA以上在线式)，三相输入三相输出(应用于20KVA以上在线式大容量)。