红外灯介绍及简单的选型

1. 红外灯的红暴

有红暴指的是红外灯有可见红光，无红暴反之。

2. 防爆红外灯

选用高强度材料制成能防护一般的外力破坏的红外灯。

3. 红外灯波长对红外灯的影响

波长愈长，红暴愈小，甚至可达到全无红暴，但是，红外光的效率愈低，红外灯发热就愈高。

4. 选用红外灯

最重要的是成套性，与摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的成套性。

5. 摄像机的选用

不能与普通彩色摄像机共用，它不能感受红外灯，应选择黑白摄像机或者特殊彩色摄像机（自动感应红外，彩色黑白自动转换）。摄像机有自动电子快门功能，AGC自动增益控制功能，镜头有自动光圈，以适应昼夜照度很大的变化,红外灯对电压有严格要求应该尽量选用交流24V或者直流的一对一稳压电源，室外的光线比较繁杂，因而室外比室内要选用辐照距离大一些的效果会更好。

6.  除配套性外，还要考虑到以下因素：
    a) 红外灯时，在选择红外灯辐照距离时留有余地。 
    b) 护罩对红外灯的效果也有影响，红外光在传输过程中，通过不同介质，透射率和反射率也不同。不同的视窗玻璃，，特别是自动除霜镀膜玻璃，对红外光的衰减也不同。除此外还有可能反射红外线，导致图像一片白色或有光圈。

7.  红外灯的其它小常识

随着红外夜视系统的迅速发展，红外灯生产供应厂家也会增加，但红灯产品并非象有的人想象的那样容易，在技术、检测仪器设备等方面条件也不同，希望用户多多加比较，慎重选择。用户使用红外灯首先要仔细阅读使用说明书，特别是为保证人身设备安全的注意事项。检查前面所讲述的配套性方面是否达到要求，应考虑到的影响因素是否考虑到，如未达到要求，可及时调整所用器材。用户不应擅自提高供电电压，因为红外灯在设计时，既考虑到其辐照度的充分发挥，又考虑到其安全可靠性。提高供电电压，可能使红外灯烧毁，更不应擅自拆改红外灯。