低照度摄像机的正确认识

照度能低到多少，不仅要看镜头的光圈大小（F值），更要看是在什麽条件限制下才能出现所标示的LUX值！以光圈大小（F值）而言，光圈愈大则其所代表的F值愈小，所需的照度愈低。另外电子灵敏度（ELECTRONIC、SENSITIVITY）是否提高，单一画面累积帧数为多少？红外线是ON还是OFF？低照度摄像机在中国市场的演进过程 低照度摄像机在中国市场的演进简单分为以下三步：白天彩色/晚上黑白（COLOR/MONO）；低速快门（SLOW/SHUTTER）及超感度摄像机（EXVIEW/HAD）。

一、白天彩色/晚上黑白（昼夜型摄像机COLOR/MONO） 此类摄像机目前在市场上仍有其特定的需求群，国内市场在美国缔佳推出 DIS888C微光夜视摄像机PC-360D之前，夜视摄像机一直以此类型摄像机为夜视主流产品。 昼夜型（COLOR/MONO）摄像机的照度在国内市场上最低标示数值甚至为0LUX，我们不禁要问：“摄像机乃光学原理制成，0照度下如何成像？” 白天彩色/晚上黑白（COLOR/MONO）摄像机是利用黑白影像对红外线感度较高的特点，在一定的光源条件，利用线路切换的方式将影像由彩色转为黑白，以便于搭配红外线。 在彩色/黑白线路转换的技术演进过程中，早期像PHILIPS（飞利浦）、IKEGAMI （池上）、日本JVC曾采用2颗SENSOR（1颗彩色、1颗黑白）共用一组电路再行切换，目前此类摄像机已采用单一CCD（彩色）设计，在白天或光源充足时为彩色摄像机，当夜晚降临或光源不足时（一般在1LUX～3LUX）即利用数位电路将彩色信号消除掉，成为黑白影像，且为了搭配红外线，亦拿掉了彩色摄像机不可缺的红外线滤除器，此种作法虽可在夜晚达到“低照度”的目的，白天却有影像模糊，色彩不自然的缺点，并且摄像机的摄像距离会受到红外灯照射距离的限制。据厂商表示，为了弥补此一缺点，日本SANYO曾推出利用马达控制滤光片开合(即随着彩色/黑白影像的切换,开合滤光片)的机种,但此机种似乎也已于市场消失。然而,COLOR MONO摄像机是否属于“低照度”摄像机,仍相当具争议性,专家指出,真正的“低照度摄像机”应指摄像机本身 (所采用的元件,技术)可达到的功能,而白天彩色/晚上黑白的摄像机因受限于CCD感度,本身并无法改变,只是利用线路切换及搭配红外光的方式将功能提升,不能算是低照度摄像机。

二、低速快门（SLOW/SHUTTER） 此类摄像机又称为（画面）累积型摄像机，是利用电脑记忆体的技术，连续将几个因光线不足而较显模糊的画面累积起来，成为一个影像清晰的画面，运用SLOW SHUTTER技术降低摄像机照度至0.008LUX/F1.2（×128），并且画面能够累积的帧数 (128帧)是属于甚至包括进口品牌再内的领先水平。此类型低照度摄像机适用于禁止红、紫外线破坏的博物馆，夜间生物活动观察，夜间军事海岸线监视等，属性较静态场所的监视。 台湾利凌企业营销部经理许潭彬认为，运用SLOW SHUTTER技术的摄像机才是真正的低照度摄像机；台湾凌安科技业务经理张智明认为，标准的低照度摄像机应是指（画面）累积型的摄像机。 目前属于此类型的低照度摄像机，台湾厂商以lilin为主导，进口品牌有NEC、 IKEGAMI、FUJULSU、MITSUBISHI、SAMSUNG等，大多数进口品牌价格昂贵，且累积帧数少（32帧），如日本池上（IKEGAMI）ICD-870P照度0.03/F1.2（×32）。为此工程、经销商更为青睐的应属于技术上同样领先的台湾博凯（P-CAM）。

三、超感度摄像机（EXVIEW/HAD） 超感度摄像机（EXVIEW/HAD），又称24小时摄像机，为”98年全世界最热门的机种，其彩色照度可达0.05LUX，黑白则可达0.003-0.001LUX（亦可搭配红外线以达 0LUX）不仅能清晰的辩识影像，更是实时连续的画面。 此类型摄像机主要是采用SONY元件厂于”97年所推出的EXVIEW/HAD/CCD（超感 CCD），其运用专利技术将CCD每一画素的开口率提高，进而达到更低照度的要求，由于该CCD的制程成本仍高，在99年统计时全球每个月的总量也还不到4000台；相对的成品制造商要研发此类摄像机的技术门槛也较高。 2000北京博览会期间，美国discover推出的夜视系列机中DIS888C、DIS988C 即采用EXVIEW HAD CCD技术，展示了其无与伦比的夜视效果 ,其采取的技术是EXVIEW HAD CCD+画面累积技术，并且基本消除了拖影现象，估计以目前全球技术而言也属于领先水平。专业人士认为若EXVIEW/HAD/CCD一旦普及，则此类摄像机将会是最具明日之星架势的监视摄像机。