| 雷雨季节如何防护家用电器 |  |
| --- | --- |
| 通常，雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。感应雷是指当雷电发生时，在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说，感应雷侵入主要有四条途径：供电线、电话线、有线电视或无线电视天线的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路连接，当这些线路是属于架空入室时则危害更为严重。因为强烈的雷电感应作用将在这些架空导体上产生很高的雷电电磁脉冲，电磁脉冲沿着这些导体直接进入家用电器而造成危害。目前常被人们忽略的是感应雷入侵的第四个途径，即家用电器的安装未与建筑物的外墙及柱子保持一定距离。因为当住户所在的建筑物发生直击雷或侧击雷时，强大的雷电流将沿着建筑物的外墙及柱子流入地下。在这个过程中，由于建筑物的外墙或柱子有强大的雷电流流过，便在周围的空间产生电场和磁场，如果家用电器与外墙或柱子靠得太近，则可能受到损坏。 那么，如何才能确保家用电器和作用人员的安全呢？防雷技术规范和经验告诉我们：首先，建筑物应按防雷设计规范装设直击雷防护设施，如避雷针、引下线和接地体。它们能把雷电流的大部分引入地下泄放。其次，引入住宅的电源线、电话线、电视信号线均应屏蔽接地引入，这样部分雷电流又会泄入地下。 用户为确保安全，应在相应的线路上安装家用电器过压保护器（又名避雷器）。对一般家庭而言，需要3个避雷器：第一个是单相电源避雷器，第二个是电视机馈线避雷器，第三具是电话机避雷器。避雷器的作用是对从线路上入侵的雷电电磁脉冲进行分流限压，从而实现被避雷器保护的家用电器的安全。家用电器的安装位置应尽量离开外墙或柱子远一点。还要注意经常定期检查家用电器所共同使用的接地线，大多数的家用电器的外壳几乎都与这条接地线相连，其主要目的是对人身安全起保护作用。当安装避雷器时，所有避雷器的接地都是与这条接地线相连的，如果这条接地线松脱或断开，家用电器的外壳就可能带电，避雷也无法正常工作。 过去，许多人提出雷雨天不要使用家用电器，如拔下电视机的电源插头、天线插头、打雷时不要打电话。当然，这种做法是比较安全的，但有时会感到不方便，比如有人打电话来时，是接还是不接？电冰箱、空调机拔了电源便无法作用。打雷时家里没有人怎么办？因此，建议大家还是采取上述防雷方法。当然，目前条件不成熟时，拔掉所有插头也不失为一种应急措施。 近年来，许多厂家开发生产了一些家用电器防雷过电压保护器，有些家电厂家在产品中增加了过电压保护器件，声称能防雷击。这里要提醒广大用户，防雷需要进行系统工程，不是简单地加一两个元件或买一个防雷击电源插座就能解决的，为了安全可靠，还是去找各地防雷机构为您提供技术和产品咨询吧。 |  |