民惠科技有限公司激光打标机详细介绍

MHC50二氧化碳打标机

产品介绍:
CO2激光打标机可打标多种非金属材料，广泛应用于皮革、木材、纺织、塑胶、标牌、饮料包装、工艺品、电子, 通讯、钟表、眼镜、印刷、装饰等行业。
产品特点及应用：
1. CO2激光器是一种气体激光器,波长为10.6um,以CO2气体作为工作物质。将CO2和其它气体充入放电管,在电极上加高电压,放电管辉光放电,释放出激光,然后将释放的激光能量放大而进行激光加工。

2.CO2激光打标机采用高速扫描振镜，高性能RF激光器,超高速度，精度准性能稳定，能连续24小时工作。3.控制软件采用WINDOWS工作界面，可相CorelDRAW 、AutoCAD 等多种图形软件输出的文件，可进行各种图形文字及条形码等标记，支持多种常用图形文字格式，如PLT、PCX、BMP、DXF等，直接使用SHX、TTF字库。编码，列印序列号、批号、日期等。系统操作简单，由电脑制作，变更方便灵活。

产品参数
最大激光功率 30W 
激光波长 10.64um 
激光重复频率 ≤25KHz 
雕刻深度 ≤3mm 
雕刻/切割范围 100×100mm（可选配） 
最大线速 ≤7000mm/s 
最小字符 0.40mm 
最小线宽 0.10mm 
重复精度 ±0.01mm 
激光器  USA Coherent 
整机耗电功率 1.2KW 
电力需求 220V/单相/50Hz/8A

石家庄民惠科技有限公司

电话:0311-89275159