x系列服务器常见POST报错代码

适用机型:

所有服务器

文档内容：

以下报错信息，只是对目前大部分X系列服务器适用的报错信息。仅供参考，如果服务器使用过程中发生橘黄色感叹号灯常亮，或者服务器停止在自检过程中，建议客户尽快跟IBM技术服务人员联系。

| 错误代码／症状 | FRU／操作 |
| --- | --- |
| 062 （使用缺省配置的连续三次引导失败。） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 电池 3. 主板 4. 微处理器 |
| 101、102、106 （计时器时标中断失败） | * 主板 |
| 102 （计时器2 测试失败） | * 主板 |
| 106 （软盘控制器错误） | * 主板 |
| 129 （内置高速缓存（L1）错误） | 1. 可选微处理器 2. 微处理器 |
| 151 （实时时钟错误） | 1. 电池 2. 主板 |
| 161 （实时时钟电池错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 电池 3. 主板 |
| 162 （设备配置错误） 注：请务必装入缺省设置和任何期望的其它设置； 然后， 保存配置 | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 电池 3. 发生故障的设备 4. 主板 |
| 163 （实时时钟错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 电池 3. 主板 |
| 164 （内存配置更改。） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. DIMM 3. 主板 |
| 175 （EEPROM CRC #1 损坏） | * 主板 |
| 184 （开机密码损坏） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 185 （驱动器启动顺序信息毁坏） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 187 （VPD 序列号未设置） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 188 （EEPROM CRC #2 损坏） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 189 （试图以无效密码进入系统） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 196 （微处理器高速缓存不匹配） | 1. 确保微处理器为相同的类型和速度 2. 微处理器 |
| 198 （微处理器速度不匹配） | 1. 确保微处理器为相同的类型和速度 2. 微处理器 |
| 199 （微处理器未按建议进行配置） | 1. 确保微处理器为相同的类型和速度 2. 微处理器 |
| 201 （内存测试错误） | 1. DIMM 2. 主板 |
| 229 （内置高速缓存（L2）错误） | 1. 微处理器 2. 后添加微处理器 |
| 289 （用户或系统禁用了DIMM） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. DIMM 3. 主板 |
| 301 （键盘或键盘控制器错误） | 1. 键盘 2. 主板 |
| 303 （键盘控制器错误） | 1. 将PS/2 键盘更换为USB 键盘 2. 主板 |
| 602 （无效的软盘引导记录） | 1. 软盘 2. 软盘驱动器 3. 驱动器电缆 4. 主板 |
| 604 （软盘驱动器错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序和诊断程序 2. 软盘驱动器 3. 驱动器电缆 4. 主板 |
| 662 （软盘驱动器配置错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序和诊断程序 2. 软盘驱动器 3. 驱动器电缆 4. 主板 |
| 962 （并口配置错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 1162 （串口配置错误） | * 主板 |
| 11XX （系统板串口1 或2 错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 主板 |
| 1601 （需要更新BIOS 代码） | 1. 下载并安装最新级别的BIOS 代码 2. 主板 |
| 1602 （未安装可选Remote Supervisor Adapter II 电缆） | * 从服务器断开所有服务器和选件电源线，等待30 秒钟，重新连接然后重试 |
| 1762 （硬盘驱动器配置错误，仅IDE） | 1. 硬盘驱动器 2. 硬盘电缆 3. 运行Configuration/Setup Utility 程序 4. 主板 |
| 178X （硬盘驱动器错误，仅IDE） | 1. 硬盘电缆 2. 硬盘适配器 3. 硬盘驱动器 4. 主板 |

x系列服务器常见POST报错代码（下）

适用机型:

所有服务器

文档内容：

以下报错信息，只是对目前大部分X系列服务器适用的报错信息。仅供参考，如果服务器使用过程中发生橘黄色感叹号灯常亮，或者服务器停止在自检过程中，建议客户尽快跟IBM技术服务人员联系。

| 错误代码／症状 | FRU／操作 |
| --- | --- |
| 1800 （没有多余的硬件中断可用于PCI 适配器） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 卸下适配器 |
| 1801 （没有可用于PCI 适配器的ROM 空间） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 卸下适配器 3. 禁用适配器BIOS 并运行Configuration/Setup Utility 程序 |
| 1802 （I/O 地址对于PCI 适配器不可用） | 1. 启动Configuration/Setup Utility 程序， 并确保所有适配器的I/O 地址正确设置 2. 适配器 3. 主板 |
| 1803 （内存地址对于PCI 适配器不可用） | 1. 启动Configuration/Setup Utility 程序， 并确保所有其它适配器的内存地址正确设置 2. 适配器 3. 主板 |
| 1804 （内存地址对于PCI 适配器不可用） | 1. 卸下适配器使内存地址空间可用 2. 禁用适配器上的适配器BIOS 3. 适配器 4. 主板 |
| 1805 （出现PCI ROM 错误） | 1. 卸下所有适配器并逐个进行重新安装，在每次重新安装 时都重新启动服务器直到确定发生故障的适配器；然后 更换该适配器 2. 主板 |
| 1806 （出现PCI 到PCI 桥错误） | 1. 卸下所有适配器并逐个进行重新安装，在每次重新安装 时都重新启动服务器直到确定发生故障的适配器；然后 更换该适配器 2. 主板 |
| 1807 （xxxxyyyy PCI 设备不响应或被用户禁用，其中 xxxx=PCI 供应商标识，yyyy=PCI 设备标识） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序并确保启用 了该设备 2. 适配器 3. 主板 |
| 1808 （安装了不受支持的PCI 设备） | 1. 卸下所有适配器并逐个进行重新安装，在每次重新安装 时都重新启动服务器直到确定发生故障的适配器；然后 更换该适配器 2. 主板 |
| 1962 （驱动器不包含有效的引导扇区） | 1. 验证安装了可启动的操作系统 2. 运行诊断程序 3. 硬盘驱动器 4. SCSI 背板或者SCSI连线 5. 电缆 6. 主板 |
| 2400 （视频控制器测试失败） | 1. 视频适配器（如有安装） 2. 主板 |
| 2462 （视频配置错误） | 1. 视频适配器（如有安装） 2. 主板 |
| 5962 （IDE CD-ROM 驱动器配置错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. CD-ROM 驱动器 3. CD-ROM 电源线 4. IDE 电缆 5. 主板 6. 电池 |
| 8603 （定位设备错误） | 1. 定位设备，鼠标 2. 主板 |
| 00012000 （机器检查体系结构错误） | 1. 微处理器 2. 主板 |
| 00019502 （微处理器1 故障） | 1. 微处理器 2. 主板 |
| 00019xxx （微处理器x 不工作） | 1. 验证微处理器x 是否正确安装 2. 微处理器x 3. VRM，如有安装 4. 主板 |
| 00151200 （不可恢复错误，微处理器x 报告的IERR） | 1. 微处理器x 2. VRM 3. 主板 |
| 00180100 （PCI 选件ROM 没有空间） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 发生故障的适配器 3. 主板 |
| 00180200 （没有可用于PCI 适配器的I/O 空间） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 适配器 3. 主板 |
| 00180300 （没有更多的1MB 以上的内存可用于PCI适配器） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 适配器 3. 主板 |
| 00180400 （没有1MB 以下的内存可用于PCI 适配器） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 适配器 3. 主板 |
| 00180500 （PCI 选件ROM 校验和错误） | 1. PCI 适配器 2. 主板 |
| 00180600 （PCI 设备BIST 失败。PCI 桥错误） | 1. 运行Configuration/Setup Utility 程序 2. 适配器 3.主板 |
| 00180700 （PCI 设备不响应） | 1. PCI 适配器 2. 主板 |
| 00180xxx （PCI 适配器请求了不可用的的资源） | 1. 对PCI 插槽中的适配器重新排序 2. 验证引导设备放置在扫描顺序中靠前的位置以便POST 可以执行它 3. 验证所有适配器在Configuration/Setup Utility 程序中设置正确，在必要的时候更改内存设置 4. 卸下一个适配器以便适配器有更多可用内存 5. 禁用适配器上的适配器BIOS（请参阅适配器随附的 文档） 6. 主板 |
| 00181000 （一般PCI 错误） | 1. 适配器 2. 主板 |
| 012980xx （微处理器1 错误） | 1. 验证两个微处理器具有相同的高速缓存大小和类型以及 相同的时钟速度 2. 下载并更新BIOS 代码 3. 微处理器1 4. 主板 |
| 012981xx （微处理器2 错误） | 1. 验证两个微处理器具有相同的高速缓存大小和类型以及 相同的时钟速度 2. 下载并更新BIOS 代码 3. 微处理器2 4. 主板 |
| I9990301 （硬盘上有无效的引导记录） | 1. 分区和格式化硬盘驱动器 2. 电缆 3. 硬盘驱动器 4. 适配器／主板 |
| I9990650 （交流电源已复原） | 1. 检查电缆 2. 检查电源的中断 3. 电源线 |