环氧地坪涂料的历史演变及特点、用途、应用比较

环氧地坪涂料的历史演变 环氧地坪涂料以美观、耐磨、耐腐蚀、绝缘性能佳、抗冲击、结实耐用、环经济等显著特点近年来深受广大消费者喜爱。其主要用于工厂、医院、商场、地下停车场、仓库、汽车店等场所。像这样应用如此广泛、性能如此出众的涂料产品是如何演变而来的呢？ 1934，德国利用环氧化合物可以固化的特点制成塑料而取得专利，如今塑料制品在全世界得到广泛应用。随后将环氧树脂用于胶沾剂、灌封材料等。同时美国少数开发多元醇的公司在其它公司提供环氧氯丙烷合作的帮助下制成了环氧树脂。而环氧树脂正成环氧地坪涂料的重要原料。 我国的环氧树脂产品诞生可以追溯到1956年，一直到现在我国生产的环氧树脂在涂涂料厂进一步配制的情况下，制成多种环氧树脂涂料（包括环氧地坪）。近年来，随着我国经济建设力度不断加大，外资、国企、民企出现爆发式增长，中国逐渐成为“世界工厂”。而环氧氧地坪涂料的主要应用环境正是工厂企业，所以我国地坪研发与生产等方面也随之得到长足发展。 对涂料行业而言，环氧地坪属于新型建材涂料，技术和应用还有待进一步完善。但就目前大多用户使用的效果和推广速度来看，我们有必要相信，中国的环氧地坪产业在今年的很长一段时间里仍将保持平稳快速发展。 各类环氧地坪涂料特点比较 1、溶剂型环氧地坪 含有大量有机溶剂，环境污染严重，生产、运输、使用过程安全系数低，有燃烧爆炸的隐患，当在没有铺设隔水层的底楼地面或其它潮湿环境施工和使用，易发生起泡、脱层等缺陷，故要求在干燥环境中使用 2、无溶剂环氧地坪 又称无溶剂环氧自流平涂料，其voc含量低，能满足当今世界的环保要求，施工方法一般为镘涂，涂料自流平性好，一次成膜在1mm以上，表面平整光洁，同样存在对水敏感的弱点 3、水性环氧地坪 以水作为分散介质，气味小、不燃，储存、运输和使用过程中的安全，不含有机溶剂，节约能源，无污染，符合环保要求，可在潮湿的环境中使用，渗透性优异，不鼓泡、不剥落、不开裂，弥补溶剂型和无溶剂环氧地坪涂料对水敏感的弱点，要求在10℃以上施工使用 三、各类环氧地坪涂料特点、用途、应用比较 1、薄涂型环氧地坪 特点：无缝平滑、易洁防尘、耐磨、附着极佳 用途：用于非荷重、防尘、耐酸碱的装饰性地面 应用：电器、塑胶、纺织、烟草、食品、学校、医院等行业之厂房及走廊地面涂装 2、砂浆型环氧地坪 特点：抗冲耐磨、耐酸耐碱、耐压防尘、防霉易洁 用途：高强度、耐冲动作业区或重载地面涂装 应用：机械厂、码头、电梯口、车站、车场，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道 3、防滑型环氧地坪 特点：止滑、耐压、耐酸碱盐 用途：需防滑、耐压和重化学腐蚀的区域 应用：冷库、走道、游泳池等