P7.62三合一技术参数

- 红、绿、蓝各管及显示屏的技术参数

| 发光管 | 型号规格 |  | 亮度 | 视角 | 波长 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 3528 |  | 150-200mcd | 140 | 625-630nm | 25℃,20mA |
| 纯绿 | 3528 |  | 260-330mcd | 140 | 520-525nm | 25℃,20mA |
| 纯兰 | 3528 |  | 55-65mcd | 140 | 465-470nm | 25℃,20mA |
| 红绿蓝亮度配色比例为R：G：B=3：6：1 （白平衡） |  |  |  |  |  |  |
| 1、单元模组 |  | 物理点间距：7.62 mm 物理密度：17222点/m2 发光点颜色： 1R1G1B 控制方式：恒流控制 扫描方式: 1/8扫描 单元模组分辨率：32*16点 单元模组尺寸：244mm*122mm。 箱体分辨率：128*128点 箱体尺寸：976mm×976mm 单元模组重量：228g |  |  |  |  |
| 2、屏体 |  | 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ 工 作： -20℃ ～ +50℃ 相对湿度：25%～95%RH |  |  |  |  |
| 3、供电 |  | 工作电压： AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制） 平均功耗：约280W/m2 最大功耗：≤860W/m2 箱体输入电压：220±10％ |  |  |  |  |
| 4、控制系统 |  | 操作系统：WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2k 、WINDOWS XP 控制方式： 同步映像 显 卡：DVI显卡 |  |  |  |  |
| 5、主要技术参数 |  | 亮度：每平方亮度≥1100cd 水平视角：140° 灰度等级：≥4096级 显示颜色：红、绿、兰各4096色，共40963种颜色 最佳视距：5米~20米 图像传输速度：≥72帧/秒 屏幕刷新速率：>240HZ 亮度调节方式：软件调节256级可调 非线性校正（GAMMA）：10级可调 视频输入方式： Video及S-video 控制系统采用：DVI显卡＋数据采集卡+数据接受卡 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线150m；多模光纤传输5公里内 平均无故障时间：>5000小时 屏幕寿命：10万小时 连续工作时间：>24小时 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源负荷：5V/60A 计算机显示模式： 800×600，1024×768 常亮点：无 防护等级: ≥IP31 图像切换：VGA同步同帧 相对湿度：≤95% 平整度：≤±1mm |  |  |  |  |
| 7、控制方式 |  | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |  |  |  |  |
| 8、保护技术 |  | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |  |  |  |  |
| 9、播放内容 |  | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 |  |  |  |  |
| 10、拼装结构 |  | 单元模组化结构设计，屏面采用前安装方式，组合拼装，组装拆卸，维修方便。 |  |  |  |  |

Led屏的优势

LED电子显示屏作为一种现代电子媒体，以其灵活的显示面积（可分割、任意拼装）、高亮度、长寿命、大容量、数字化、实时性的特点，是其他任何一种媒体所不可替代的。
 　　LED电子显示屏充分运用现代信息技术，将声、光、电、机等学科整合并完美组合、集视频、动画、字幕、图片于一体的高科技信息发布的终端产品。LED显示屏还可延伸到网络、通讯、综合布线、监控、广播等弱电系统。
　　LED电子显示屏的具体功能有哪些？
　　1） 视频播出 
　　LED显示系统具有多种视频、音频输入源，即采用视、音频举阵对视、音频源进行管理。视、音频切换举阵具有多个视、音频输入和输出，能将各种形式的视、音频信息源引入系统（如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等），实现了下列功能: 　　☆实时显示视频图像 
　　☆.转播广播电视及卫星电视
　　☆电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放 
　　☆视频画面叠加文字
　　☆特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放
　　☆同时播放左右不同比例的画面及文字 
　　2)计算机信息播出
　　☆显示各种图形.图像及计算机三维动画
　　☆有多种文字和字型可供选择
　　☆播出系统配有多媒体软件,可灵活输入及播出
　　☆播出方式有:立即上屏、上移、下移、翻滚、闪烁、飘雪、横开幕、竖关幕、外扩、内收、反白……使单调的文字和画面有了较强的吸引力。
　　3)其他功能
　　☆配有标准网络接口，可与其他标准网络连网，同时播出网络信息，实现网络控制。通过网络系统进入INTERNET，享受网络无穷魅力。
　　☆配有声卡，具有声音接口，可与广场广播系统连接，可达到声像同步，极富立体感。