振动耐磨试验机

Trough vibrator R180/530 TE-30

NOKIA指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机，用于测试手机之外壳耐磨性。

NOKIA指定专用振动耐磨试验机的详细说明：
通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.
型号：Trough vibrator R180/530 TE-30
一、配套辅料：
1.绿色磨粒RKK 15P 25kg
2.黄色磨粒RKF 10K 75kg
3.测试药水FC120 30kg

制造商：德国ROSLER

二、处理槽：
a.专用加强筋做的,稳定的,防振的焊件
b.无应力的退火焊接结构
c.处理槽里的衬套是热铸的聚亚安酯(一种在韧性上差别很大的树脂，用于坚固的抗化学物质涂面、黏合剂和泡沫中)
d.厚度: 10mm
e.槽的尺寸: 深: 180mm 长: 530mm

机器的框架：
a.带支座的槽, 稳定的焊件
b.处理槽位于螺旋状的弹簧上
机器的驱动：
a.位于槽下的一个电动马达来驱动
b.功率: 1x0.65KW
c.转速: 3000rpm
d.电压: 230/400 V.3PH N/PE.50H

- 开关部分：
a.组合的打开关闭主开关
b.对处理速度有打开关闭末端按钮                     
c.对处理速度有过载保护
d.对处理时间有定时器
e.对测量部分有连接可能性
f.由驱动器马达触发
g.着色: RAL 7032 卵石灰白
h.标准运转电压: 400/230 V.50HZ,3PH N/PE
i.标准控制电压: 230v 50hz
j.保护等级: IP 54
k.周围环境温度: 摄氏 +5 ～ +40º