数字硬盘录像机与视频服务器的区别比较

数字硬盘录像机发展于1998年左右，成熟于2001年，设计目的是解决录像的清晰度和保存时间，它代表了电视监控系统由模拟走向数字，因此，可以称为一项跨时代的进步（有称为第二代）。2003年以后，由于网络的普及、带宽的增加，尤其是信息化管理对电视监控系统的要求，电视监控系统开始由数字化向网络化、信息化跨越，此时，在产品领域出现两种发展方向：一是数字硬盘录像机的挖潜改造，二是完全基于网络环境的重新设计，即目前以视频服务器为代表的信息化监控系统（有称为第三代）。如同六七十年代发展的矩阵切换器目前仍有很大应用一样，产品技术和系统工程技术是两个概念，因此，应该站在系统工程和需求的角度客观地使用数字硬盘录像机和网络视频服务器。

Ø 从系统工程角度：数据硬盘录像机最适宜独立使用，多用在3~4个分站以下的小系统；视频服务器主要是组网使用，适用于分布式、多用户，网络传输和信息分配要求多的大系统，二者是为不同工程需要研制的；

Ø 从功能角度：在网络不好的环境里，数据硬盘录像机录像效果好，而其网络传输设计简易（用户受限、权限单调、系统管理简易），信息化设计思想基本没考虑；另一方面，视频服务器需要录像存储服务器，录像资料受网络影响。但网络传输效果好，且采用WEB网站模式，后台SQL sever 2000数据库支持，用户管理功能丰富，便于和企业的其他管理系统集成。

Ø 施工角度：视频服务器使用的是网络传输，可直接就近上网，减少了复杂的施工管线。另外还可以避免远传时的信号衰减和阻抗匹配问题。

Ø 工程造价角度：以视频服务器为代表的监控系统比以数字硬盘组成的系统（严格不能称为系统，是多点的组合，如同各银行营业网点一样）造价略高。

数字化硬盘录像机(DVR)在国内的应用才短短的几年时间，但是由于其数字化的优势，特别在银行系统的应用， 在国内监控行业形成了新的热潮。它给CCTV监控系统带来了数字化应用的革命。

硬盘录像机从其功能来看具有视频切换，图像任意分割和组合显示，图像录像，云台镜头控制,报警联动控制和远程网络传输控制功能，从某种意义上讲，一台高性能的硬盘录像机可以替代传统上的CCTV系统的矩阵切换器，图像分割器，磁带录像机，,控制键盘和报警主机，实现高度集成化的数字化CCTV和报警监控系统。

DVR目前采用有纯硬件解压缩，软件解压缩和硬件软件相结合解压缩三种技术，采用后两种技术的硬盘录像机因为软件解压缩比较占用计算机的CPU和内存资源，因而能够处理和录制图像的能力有限，主要是每秒处理图像的帧数。例如纯软件解压缩的硬盘录像机处理图像帧数不能超过200帧/秒，在有些要求图像质量高,压缩比高的压缩算法下，例如 MPEG4格式时，能够处理的图像帧数更少，为100帧/秒。

因而硬盘录像机必须是采用纯硬件解压缩方式进行，并且尽可能的节省占用计算机CPU和内存资源，同样减少了软件运行的不确定因素，这样系统的稳定性和可靠性也大大的加强了。所以目前在DVR市场中占主导地位的是MPEG4硬压缩方式的。