MC51—A功能及操作介绍

（一）功能简介

MC51—A为单通道频率输入，不带温度、压力补偿的流量积算仪。本仪表具有流量积算、瞬时量显示、频率显示、系统时钟显示、仪表系数设定、介质密度设定、系统时钟修改、小信号切除、定量输出控制等功能。

（二）显示面板说明

MC51-A仪表显示面板如下图所示：

图一

它由8位LED数码管、四个指示灯和五个按键组成。4个指示灯表示仪表的运行状态，8个数码管指示仪表的运行参数和设置参数，五个按键的功能如下：

1、“工况”键：仪表在运行状态下（运行指示灯燃亮），连续按动此键可显示工况运行的各种数值；仪表在编程状态下（编程灯燃亮），此键有使闪动位加一的功能。

2、“参数”键：仪表在运行状态下（运行指示灯燃亮），连续按动此键可显示已编程设置的各种参数；仪表在编程状态下（编程指示灯燃亮）连续按动此键四次可退出编程状态。

3、“右移”键：仪表在编程状态下（编程指示灯燃亮）此键有使闪烁位“右移”功能，结合“工况”键有修改参数的功能。

4、“编程”键：仪表在运行状态下（运行指示灯燃亮），按动此键，仪表进入参数设置状态。此时编程灯点亮，运行灯熄灭。

5、“确认”键：仪表在编程状态下（编程指示灯燃亮），此键有确认需设置的参数并进入下一项参数的设置功能。

（三）参数设置

仪表投入运行前，用户应根据被测介质以及流量传感器的配制，选择合适的介质密度及仪表系数，然后进行参数设置。

1、参数设置范围

| 仪表系数K | 0～99999.9N/m3 |
| --- | --- |
| 介质密度d | 0～999.999kg/m3 |
| 定量输出SE | 0～999999kg |

2、编程方法

仪表在运行灯点亮状态下，连续按动编程键四次进入编程状态（此时编程灯燃亮），首先显示四位密码初值0000且最左边位闪烁显示，等待用户输入密码。本仪表密码规定为“1688”，用“工况”键和“右移”键输入密码“1688”，再按“进入”键进入参数设置状态。

进入参数设置状态后，首先显示的是上次编程日期，用“工况”键和“右移”键修改成正确日期后，按一下“编程”键再按“确认”键进入下一项参数时间的设置；若不需修改，则直接按“确认”键进入下一项参数时间的设置。时间设置方法同日期设置方法。

日期和时间修改后按“确认”键可依次对上表的参数进行修改。其设置方法同上。

当显示“CLEA”时，连续按动“编程”键四次以上，可将原累计流量清除。

当仪表处于编程状态时，若两分钟内不按动按键，仪表将自动返回到工况运行状态。