LGYW型涡轮流量计是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。

本产品执行标准号为：ZB N12 005-1989

| 公称 通径 DN(mm) | 流量范围(m3/h) |  |  |  |  |  | 流体 温度 （℃） | 公称 压力 PN(MPa) | 环境 温度 （℃） | 相对 温度 （％） | 最大 压力 损失 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本误差限0.2%* |  | 基本误差限0.5% |  | 基本误差限1% |  |  |  |  |  |  |
|  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |  |  |  |  |  |
| 2* |  |  |  |  | 0.03 | 0.16 | -20 ～+120 | 6.3 | -25 ～+55 | ≤ 80 | 0.15 |
| 4* |  |  |  |  | 0.04 | 0.25 |  |  |  |  | 0.12 |
| 6 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 6.3 16 25 32* |  |  | 0.08 |
| 10 |  |  | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0.05 |
| 15 | 1.2 | 6 | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 |  |  |  |  | 0.035 |
| 25 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | 4 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 |  | 1.6 2.5 |  |  | 0.025 |
| 50 | 6 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 |  |  |  |  |  |
| 80 | 16 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |
| 100 | 25 | 160 | 20 | 160 | 20 | 200 |  | 1.6 2.5 |  |  |  |
| 150 | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 |  |  |  |  |  |
| 200 | 150 | 750 | 100 | 600 | 80 | 800 |  |  |  |  |  |
| 250* | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 |  | 1.6 |  |  |  |
| 300* |  |  | 260 | 1600 | 180 | 1800 |  |  |  |  |  |