一　概述
    1．1  产品组成
    ORBBC系列超声波液位计主要由超声波传感器、温度传感器、24位高速A／D、CPU中央处理器、高精度16位电流输出D／A、4位高清晰液晶显示窗及4位通用键盘等组成。超声波传感器是从美国进口，分成仪表级，环境级和端面开放级，适用于不同的现场环境选用。
    1．2  使用场合
    超声波液位计依靠发射声波测量液体平面的位置，为非接触式测量，测量，包括酸、碱、盐、废水、净水等各种液体介质。可用于各种储液罐、箱和池的液位

二　测量原理
    超声波液位计为非接触式测量仪表，内部的微处理器指令超声波传感器发出声波并开始计时，待声波从液面返回到超声波传感器时停止计时，通过温度传感器对声波传输过程中的温度影响进行修正，换算成液面距超声波传感器的距离，通过4位液晶数码显示并输出相应4-20mADC模拟信号。如使用本公司BCR软件则可实现现场仪表远程设置和读取参数。
三　特点
1、非接触式测量
2、0．4m-15．2m内量程可现场设定
3、在全范围内自动温度补偿
4、1 5’声速角可用于有限小空间环境
5、传感器采用不锈钢保护壳，很适合恶劣环境
6、单位时间内声波发射次数可设定(1—10次)
7、具备阻尼设定功能(0—20)使各种液面波
8、动场合均能可靠测量
9、具备4-20mA或20-4mA输出模式
10、以米为单位的4位液晶显示可精确到毫米
11、采用四键模式用户可方便设定各种参数
12、断电保护，可使设定数据100年不变
13、具备现场恢复出厂设定功能