开关电源 测试方法

一． 耐电压

（HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND）KV

1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。

1.2 测试条件：Ta：25摄氏度；RH：室内湿度。

1.3 测试回路：

1.4 说明：

1．4．1 耐压测试主要为防止电气破坏，经由输入串入之高压，影响使用者安全。

1．4．2 测试时电压必须由0V开始调升，并于1分钟内调至最高点。

1．4．2 放电时必须注意测试器之Timer设定，于OFF前将电压调回 0V。

1．4．3 安规认证测试时，变压器需另行加测，室内 ，温度25摄氏度，RH：95摄氏度，48HR，后测试变压器初/次级与初级/CORE。

1．4．5生产线测试时间为1秒钟。

二．纹波噪声（涟波杂讯电压）

（Ripple & Noise）%，mv

2．1定义：

直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。

2．2测试条件:

I/P: Nominal

O/P : Full Load

Ta : 25℃

2．3测试回路:

2．4测试波形:

2．5说明:

2．5．1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。

2．5．2使用1：1之Probe。

2．5．3 Scope之BW一般设定于20MHz，但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。

2．5．4 Noise与使用仪器，环境差异极大，因此测试必须表明测试地点。

2．5．5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。

三．漏电流（洩漏电流）

（Leakage Current）mA

3．1定义：

输入一机壳间流通之电流（机壳必须为接大地时）。

3．2测试条件：

I/P：Vin max.×1.06(TUV)/60Hz

Vin max.(UL1012)/60Hz

O/P: No Load/Full Load

Ta: 25 ℃

3.3测试回路：

3．4说明：

3．4．1 L，N均需测。

3．4．2UL1012 R值为1K5。

TUV R值为2K/0。15uF。

3．4．3漏电流规格TUV：3。5mA,UL1012:5mA。

四．温度测试

（Temperature Test）

4.1定义：

温度测试指PSU于正常工作下，其零件或Case温度不得超出其材质规

格或规格定值。

4．2测试条件：

I/P: Nominal

O/P: Full Load

Ta : 25℃

4．3测试方法：

4．3．1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上

（速干、Tape或焊接方式）。

4．3．2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。

4．3．3我们一般用点温计测量。

4．4测试零件：

热源及易受热源影响部分

例如：输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热

敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、

绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。

4．5零件温度限制：

4．5．1零件上有标示温度者，以标示之温度为基准。

4．5．2其他未标示温度之零件，温度不超过P.C.B.之耐温。

4．5．3电感显示个别申请安规者，温升限制65℃Max(UL1012),75℃

Max(TUV)。

五．输入电压调节率

（Line Regulation）, %

5．1定义：

输入电压在额定范围内变化时，输出电压之变化率。

Vmax-Vnor

Line Regulation(+)=------------------

Vnor

Vnor-Vmin

Line Regulation(-)=------------------

Vnor

Vmax-Vmin

Line Regulation=----------------

Vnor

Vnor:输入电压为常态值，输出为满载时之输出电压。

Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。

Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。

5．2测试条件：

I/P：Min./Nominal/Max

O/P:Full Load

Ta:25℃

5.3测试回路：

5．4说明：

Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大

值以mV表示，再配合Tolerance%表示。

六．负载调节率

（Load Regulation）%

5．1定义：

输出电流于额定范围内变化（静态）时，输出电压之变化率。

|Vminl-Vcent|

Line Regulation(+)=------------------×100%

Vcent

|Vcent-VfL|

Line Regulation(-)=------------------×100%

Vcent

|VminL-VfL|

Line Regulation(%)=----------------×100%

Vcent

VmilL:最小负载时之输出电压

VfL:满载时之输出电压

Vcent:半载时之输出电压

6．2测试条件：

I/P：Nominal

O/P:Min./Half/Full Load

Ta:25℃

6.3测试回路：

6．4Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大

值以mV表示，再配合Tolerance%表示。