约克YK与开利19XR离心式冷水机组的比较

| 项 目 | 约克YK | 开利19XR | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机连接 方式 | 开启式 | 封闭式 | —闭式电动机之散热量排放于系统内，靠冷媒冷却；而开式电动机与整个冷媒系统完全独立，电动机之散热量不会排放于系统内，令整个机组能耗节省约3% 。 —遇上电压不正常波动或安装不善而令电机烧毁时，开式电机只需当地认可之技术人员重新绕线，冷媒及整个制冷系统不损分毫，维修所需时间及费用大大降低。而闭式电机烧毁时，所产生出来的酸性物质令整个系统受到污染，需要进行全面性维修，甚至需要运回原厂大修及更换压缩机油、冷媒等，维修所需时间及费用大大提高。 |
| 部分负荷性能 | 部分负荷运行能效高。 | 部分负荷运行能效低。 | —约克YK离心机独特结构设计，部分负荷调节性能优异，机组能充分利用低到12.8℃的冷却水温度，部分负荷能耗远低于其它品牌机组。 —其它品牌离心机组受机组回油系统与驱动结构限制，冷却水进水温度需人为控制为21～24℃，白白浪费能量，部分负荷调节性能低。 |
| 冷媒流量控制装置 | 可变孔板 | 球型浮球阀 | —约克采用可变孔板，可以保持冷凝器与蒸发器内的最佳的制冷剂液位，调节效果好，可靠性高。 —浮球阀需定期加以调整式检修，若检修不当，则调节性能差，功耗增加，同时浮球阀易损坏，可靠性低。 |
| 油回收 | 可靠性高 | 可靠性高 | —约克独特的回油系统，不受流速影响，任何负荷情况下均保证回油及时。 —其它品牌机组受闭式机组结构限制，机组负荷低于35%时，气流速度降低，导致机组不能正常回油，影响机组运行可靠性。 |
| 油过滤装置 | 双层0.5微米过滤网 | 单层20微米过滤网 | —约克油过滤完全，可靠性高, 机组寿命长。 —开利油过滤器滤网粗，由于制冷剂将流过两个换热器的管道系统，不可避免带来一些杂质，若过滤不完全。这些杂质损伤叶轮及齿轮表面，使机组寿命降低。 |
| 项 目 | 约克YK | 开利19XR | 比 较 |
| 紧急供油系统 | 紧急油箱 | 油泵继电器 | —约克离心机的压缩机上部有一紧急油箱,在停电时可依靠重力惯性作用供油，对叶轮进行润滑。 —开利离心机仅装设有油泵继电器，能保证在压缩机停机后60秒后油泵电机停转，但若遇停电事故，则不能保证紧急供油，叶轮润滑不足易发生故障。油泵电机还需另外配线。 |
| 变频装置 | 可选配 | 无 | —约克是目前国内唯一一家水冷离心机组可选配50Hz变频调速装置的厂家，约克公司的变频技术已有30年的历史，近2000个工程的经验。 —采用变频装置后，可随时监测冷冻水温度等工作状态参数，根据冷量需求同步调节电机转速和导流叶片开度，优化机组部分负荷性能，节省运行费用。 |
| 热交换器 | 标准厚0.028” 中部支撑胀管 | 标准厚0.028” 中部支撑 不胀管 | —约克热交换器在中间支撑板处铜管内外为光滑表面，且管壁加厚，管束在支撑板处胀管固定，消除了支撑板处铜管的磨损。 —开利热交换器在中间支撑板处铜管无光滑表面，管壁不加厚，不胀管固定，高速制冷剂排气冲击，会引起支撑板处铜管壁的磨损。 |
| 控制面板 | 真彩图象电脑控制中心 | 较简单的控制面板。 | —约克真彩图象电脑控制中心为业内最先进的控制系统，操作非常直观方便，功能强大。 —其它品牌的控制面板操作复杂，功能较少。 |
| 水温控制精度 | 精度高 | 精度低 | —约克控制冷冻水水温精确度为±0.056 OC，避免了因冷冻水温偏低而带来的能量浪费，令机组更为节能。 —其它品牌机组的冷冻水控制精度为±0.3 OC，精度低，意味着浪费能源。 |
| 东莞维修中心 | 有 | 无 | —约克公司在东莞有维修站，有专职维修队伍，可及时给用户以最周到的服务。 —开利在全国地区有自己的经销商，如机组出现故障，请经销商维修，及时保护客户的利益不受损害。 |