停车管理系统设备选型

2010年中国汽车产销量双双突破1800万辆，蝉联世界第一且创全球历史新高；2011年 中国汽车保有量将突破四亿。汽车工业的迅猛发展，在给我们的生活带来快捷和方便的同时，也带来了很多问题，停车难首当其冲。小区、商场、医院、机场、车站、物流市场等场所的车辆管理变的尤为重要，停车场管理系统大行其道。

任何一套停车场管理系统都包括识别部分、主控部分、执行部分和存储部分。那么我们如何来选择和配置停车场管理系统呢？当前业内尚没有统一的标准，本文将根据不同场所的需求从这几个组成部分来探讨选型配置。

停车场系统的识别部分是用来识别进出场车辆凭证的组成设备。一般为读卡器或车牌识别系统里的摄像机，相当于系统的眼睛，其作用是把识别到的信息传递给主控部分。在常规的近距离读卡（读卡距离10公分）的系统中，这一部分不独立存在，而是集成在主控部分里。

停车场系统的主控部分是用来判断凭证有效性并输出相应动作的组成设备。通常称为出入口控制机，有很多功能模块组成，相当于系统的中枢。其作用是接收识别设备传来的凭证信息判断其有效性，输出相应的指令给执行部分，同时将此过程传递给存储部分。

停车场系统的执行部分是用来执行主控部分传递来的指令的组成设备。一般为自动道闸或升降柱，相当于系统的手臂。其作用是根据主控部分的指令允许车辆通行或阻止通行。

停车场系统的存储部分是用来运行停车场管理软件，存储凭证信息、通信记录的组成设备。一般为服务器、工控机或PC，相当于整个系统的大脑。

- 商业用途的停车场配置

管理对象以临时车辆为主，需要进行收费管理的场所为商业用途的停车场。这类场所以医院、机场、物流市场为典型代表，一般场地面积较大，出入口数量较多，车辆类型复杂，系统稳定可靠性要求高。

在选配这样的系统时首先要求系统架构能满足服务器/客户端结构，用以支持多个出入口任意口进出，软件能实现图像对比功能、按车型进行灵活收费设定的功能。识别部分多为近距离读卡器，集成在主控机内，建议选用IC读写器以便于网络故障时脱机运行。

主控部分要求选配对讲、显示屏和语音播报模块以方便指导临时泊车者操作；需要选配吐卡机或吐票机用以作为临时车辆的出场凭证；如果有大型车辆较多，在选主控机外形时建议选双层结构，方便大型车主使用；为方便指引车主泊车可在入口处选配满位显示屏，用以告知车主场内是否还有空余车位，空余多少等信息；为方便车主了解收费状况，可在出口收费处选配收费显示屏。

执行部分根据车辆通行频率可选择快速道闸（起杆时间为1.6-2S）或中速道闸（起杆时间为3-4S）。

存储部分选配时首推工控机，因为它能适应24小时开机，长时间运行，接口丰富等要求。

在此类系统集成时还会涉及到局域网的相关设备，在这里不做重点描述。

- 物业用途的停车场配置

管理对象以固定车辆为主，费用按月或季度收取的场所为物业用途的停车场。这类停车场以单位、小区为典型代表，一般进出车辆以业主或本单位车辆为主，场地多为地下停车场，出入口数量较少，以为业主提供安全便捷的服务为主旨。

这类系统要求平时以脱机运行为主（节能），但又可以实现联网查询记录、更改权限、按月收费等功能。因现在小区都有监控系统，故此这类系统一般没有图像要求。

识别部分作为用户使用该系统的接触界面，在此类系统中显得尤为重要。近距离因为他对车主的驾驶技术要求较高几乎不被此类系统所采纳；过去两年时间里中距离（读卡距离在50-100CM）读卡设备应用较多，但因其稳定性和不能更进一步为用户带来便捷（使用时仍要停车，摇下车玻璃操作）而逐渐减少；远距离读卡器成为更为理想的选择，特别是有源远距离读卡器他可以穿透汽车玻璃上的金属防爆膜，车主不用停车、不用摇玻璃、十几米外自动刷卡、自动开闸，给车主带来无限便利及尊贵享受。

主控部分在此类系统中能做到稳定可靠、快速相应就基本满足需求了。

执行部分多以慢速道闸（起杆时间为6S）为主，只是要根据安装位置的不同考虑选择栅栏道闸（应用在大门口）、直杆道闸还是折臂道闸（多用于地下停车场或有限高的地方）。

存储部分用PC机即可实现。

在实际的应用中这两种系统是可以混用的，比如在物流场所，内部员工可以设专道通行也可以在收费型主控机上加配方便内部员工使用的中距离读卡器或远距离读卡器来实现；而在商住两用的小区里则可以在大门口选用收费型设备，地下停车场则选择第二种配置。