DMXMASTER512 使用说明书

1、192DMX  CHANNEL

2、有30个banks，每个bank有8个可编程的scenes

3、有8个可调电位器调节输出大小

4、内置mic头，提供声音触发

5、在自动触发状态，通过tap  sync键或speed电位器确定自动触发时间

6、有midi界面，可以随时用midi 信号控制

7、4位数码管显示

8、第一数码管显示chases，第二位数码管显示scenes

9、第三、四位数码管显示banks

10、第二三四位元数码管显示步数或0---255或time

11、blackout功能可用手动或midi做遥控制

12、chases编程和chases运行功能，可用手动或用midi遥控控制

13、输出延时功能，用fade  time电位器调节延时时间

14、dmx 输出极性选择

参数略   操作说明

1.       介绍

A每个scene有192个dmx通道，可对每个通道的输出进行调节（由通道按键和可调电位器对通道输出进行调节）

B每个bank可编程8个scens，在scens运行时是一个bank中的已编程的各个scnen连续运行，周而复始

C用向上或向下键选择bank，也可通过midi介面，用midi信号选择，30个banks每次只能选一个bank

D  scenes可自动的运行，运行时间由tap  sync/display键决定。可以由声音触发scenes运行，也可由midi的note on信号触发scenes的运行，或者直接按下一个scene以手动方式触发scenes

E每个chase可编程240个scenes，共有6个chases，可以选chases运行，可以选一个或多个，也可通过midi信号遥控。

2.       控制

A  scanner按下scanner键，其旁边的led灯亮，其中连续8个通道的输出可被调节，在scenes运行时，如果可调电位器控制为off，则调节电位器不会影响通道输出，但如果可调电位器控制为on，则通道输出会随相应的可调电位器的改变而改变。

B scenes按键

按下一个scene键可触发scene或存人一个scene，第二个数码管头显示scenes  1---8

C  led   display

D  bank按键（向上或向下）第三位和第四位数码管显示banks（01---30）按下向上键，bank增大或减小，显示的scene为该bank里的scene。

E  chase1---chase6键，用于chases编程或chases运行的选择。

F  program键

本机在手动运行状态，按下program键2秒种，编程指示灯闪动，可编程scene和chase，再按下program键2秒钟，编程指示灯灭回到状态。

G midi/add键

1)        在运行状态下按住midi键2秒，第3及4位数码管闪动，通过向上或向下选择midi通道，再按midi键2秒结束midi通到的设置选择的midi通道被存入，或者按向上或向下键以外的任何键都可以结束midi通道的设置，不存入所选的midi通道

2)        编程状态，用于编程。

H auto /del键

1)        运行状态下按下auto /del键，自动触发指示灯亮，表示在自动触发状态，再按下auto键退出自动触发状态，自动触发指示灯熄灭。

2)        在编程状态，用于scene及chase编程。

H music\bank copy键

1）在运行状态，按下music键，声音触发指示灯亮，可由声音触发scenes，再按下music键，声音触发灯灭，退出声音触发状态。

2）在编程状态，用于scenes及chase编程。

I tap sync \display键

1）a在auto运行状态，最后两次按下tap sync \display键决定scene运行的速率，最大时间为十分钟。b不在auto状态，转换0-255或0%-100%

2）在chase编程时在部数和bank显示转换，否转换0-255或0%-100%

J blackout键

按下blackout键，禁止所有通道输出，但不影响各种操作，再按一下blackout键退出blackout模式。

K fade time sider ，推动这个推杆调整发的fade time

O speed slider ，推动这个推杆调整走等速度。

P  page\select键

选择pageA或pageB，pageA为每个scaanner的前八个通道pageB为每个scaanner的后八个通道。

SCENES 编程

按住progam键2秒进入编程状态，编程指示灯闪动。

1 scenes编程

a 按下scene 按键，选择dmx通道，每一次选择8个或多个通道。

b 通过选择不同的通道，可同时控制几个设备。

c 调节可调电位器设置输出状态，当设置到满意输出状态后，关掉可调电位器控制。

d 连续选择和调节输出状态，直至所有设备都被设置。

e 按一下miduadd键

f 通过向上或向下键选择所需的bank

g 按下scene键存入这个scene

2 scenes编辑

a 选择需要编辑的在某个bank里的scene

b 用scene编程的方法调整设备的要求。

c 按一下midi\add键

d 按一下scene键存入这个scene，所有指示灯闪动三次表示已编程下同。

3 scanner  copy

假设一个scanner已设置，要将该scanner  copy到另一个scanner，那么，先按住需要copy的scanner不放，再按一下另一个scanner。

4 复制一个scene

a选择需要复制的scene

b按一下midi\add键

c选择一个bank，然后按下要复制到的scene键

5 删除一个scene（这个scene的all dmx channel 值设成0）

a选择需要删除的scene

b按住auto/del键不放，再按需要删除的scene

6 删除所有的scenes（alldmxchannel值设成0）

a 关掉电源的同时按下progam键和向下键。

b 闭合电源

7 复制一个bank

a 选择需要复制的bank

b 按一下midi\add键

c 选择需要copy到的bank。

d 按一下music/band copy键

8 删掉一个bank

选择需要删掉的bank，同时按下auto\del键和music\bank copy键。

Chases  编程

如在编程状态，可直接进行chase编程，如不在编程状态按住progam键2秒，进入编程状态，编程指示灯闪动。

1 编一个scene到chase

a 一个chase里最多有240个scenes（即240steps）

b 在运行时，先编程的scenes先运行。

c 选择一个chase

d 选择一个bank中的scene（必须是已经编程的scene）

e 按一下midi\add键

2 复制一个bank到chasek中

选择一个bank按一下music\bank  copy键，再按一下midi\add键，chase中增加了该bank中已编程的scene。

3 编辑一个chase

A  chase里增加一步

a  转换chase里的step 显示和bank及scene显示，按下tap  sync\DISPLAY   键，显示chase及chase中已编程的步数，在按一下tap  sync\DISPLAY 键，显示chase里的scene和bank

b  在chase中增加一步，tap  sync\DISPLAY 键，显示chase中已编程的步数，如果已编程15步，在第9步与第10 步之间加入一步，用向上或向下键选择到第9步，按一下midi\add键，第二个数码管显示scene ，第三个，第四个数码管显示bank，选择需要的scene，按一下midi\add键，则选择的scene已被加到第10步，而 原来的第10步变为11步，12步变为13步照此类推。

B  在chase里删掉一步

在chase中删掉一步，选择需要删掉的步数，如果删掉第10步，用向上或向下键选择第10步，按一下auto\del键，第10步被删掉，第11步变成10步，12步变成第11步，照此类推。

4删除一个chase

a  选择要删掉的chase

b  按auto\del键不放，在按一下删掉的chase键chase中的scenes本身仍然存在。

5删掉所有chase（所有的scenes本身仍然存在）

a 关掉电源，同时按住auto\del键和向下键

b 闭合电源

scenesf   运行

上本机进入手动状态，如在编程状态，按下program键2秒，编程指示灯灭，进入手动状态。

一个bank里没有任何已编程scenes，则scenes不会运行，只运行一个bank里已编程的scenes，如果一个通道受可调电位器控制，则scenes运行将禁止通道编程值，如果可调电位器控制被禁止，则scene运行通道编程值。

1手动运行

a  auto  tgigger  led  和muisc  thigger  led  灯均灭

b  选择一个bank（用向上和向下键，也可以通过midi界面，用mide信号选择）

c  按下scene键运行scene

d  用midi信号运行scene

2 自动运行

a  按下auto\del键自动触发指示灯亮。

b  再按auto\del键，退出自动运行模式。

3 声音运行

a按下muic\bank  copy键，声音触发指示灯亮，scenes运行受声音控制。

b选择要运行的bank，可手动或通过midi信号控制。

c 再按一下music\       bank copy键，退出声音运行模式。

4 midi运行

不管是手动运行，自动运行还是声音运行，随时可用midi信号选择bank和scenes运行。

5 chase运行

a  有已编程chase，当chase运行时，scene运行自动停止。

b  chase运行也有自动运行，声音运行和midi运行。

c  可选择一个chase运行，也可以选择多个chase运行，先选择的先运行。

d  按下chase键，chase运行，第一个数码管显示运行的chase。

6 输出延时调节

调节fade time 电位器，输出跟随着变化。

Midi通道设置和执行