HS-08丙烯酸纳米弹性防水涂料

一、产品介绍：

HS-08丙烯酸纳米弹性防水涂料是引进国外先进技术的结晶，以进口的丙烯酸胶乳为主要原材料，配以增塑剂及多种助剂、填料等优质材料精制而制成的一种水乳型、不含有机溶剂、无毒、无污染的单组份防水涂料。该产品有优异的防水性能，并可根据其需要配制成彩色层，美化环境，在防水工程中被广泛推广使用，是一种理想高档的新型防水材料。

二、产品优点：

1、能在干燥或潮湿的多种材质的基面上施工。

2、涂层坚韧，弹性高、强度大，耐水性、耐久性优异。

3、单组份施工，并可加颜料，制成有装饰效果的彩色涂层。

4、在立面、斜面和顶面上施工不流淌。

5、无毒、无味、无污染，施工简单、工期短。

6、具有优异的抗紫外线性能，而候性能良好，可作外露式防水施工。

三、适用范围：

1、潮湿干燥的砂石、砂浆、混凝土、金属、木材硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等各种保湿层、防水层。

2、新旧建筑物及构筑物的防水或渗漏（例如：屋面、卫生间、地下工程、隧道、桥梁等的防水或窗台、窗边、花槽、洁具等的渗漏）。

3、作粘结、密封材料及外墙装饰涂料。

三、产品的技术指标： 执行标准：GB/T23445-20009

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 固含量 % |  | ≥65 |  |
| 干燥时间 h | 表干 h |  |  |