水流纹漆系列

产品说明：

本产品通过专业施工工艺在木器或波丽等工艺品表面仿制大理石花纹效果，达到艺术涂装装饰效果。

产品特点：

表面硬度高，耐刮伤，耐磨损

不同颜色选择可仿真各种天然石效果

附着力优良，防水，防霉

施工工艺：

喷涂或刷涂大理石花纹专用白底漆，待干燥

根据底材粗糙程度及吸油状况，如有必要，需再喷涂一层白底漆

用碎布或棉花醮取大理石花纹专用着色剂打在白底上，可搭配不同颜色打点

把大理石花纹展色剂均匀喷涂于已打好花纹颜色表面，随即各种颜色花纹由于展色剂挥发速率不同及扩散快慢差异，在板面显现仿真立体大理石花纹效果

喷涂PU高光透明面漆，在表面形成高光泽高硬度防真石材表面质感

注意事项：

白底漆干燥后不能打磨，直接打颜色或擦拭花纹。

着色剂选择及檫涂着色剂手法轻重差别，可做出各种变化多样的石材花纹效果。