冉先生：电话0769-28311616，手机13148578335

备注：本公司长期现金销售/收购/回收：网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!

冉先生：电话0769-28311616，手机13148578335

产品名称:益和线材测试机/线材测试仪 CT-8681，CT8681，CT/8681

产品型号: CT-8681N/CT-8681F/CT-8681FA
产品展商: 东莞国仪电子仪器设备有限公司
简单介绍本公司专业批发销售线材测试机CT-8681、CT-8683、CT-8685、CT-8687、CT-8688、CT-8689、CT-350、CT-360、CT-8600L、CT-8650E、CT-3300、TF-6815，并承接仪器维修及升及服务。
CT-8681精密線材測試機產品型號：CT-8681．最高1000Vdc/500Vac 測試．自動掃描找點．單邊線材測試．瞬間短段路測試．大型 320x240 LCD 顯示．可程式化測試設定．統計及列印功能现货批发CT-8681N/CT-8681F/CT-8681FA 常备现货、批发电议

- 高压线材测试机CT-8681N/CT-8681F/CT-8681FA的详细介绍

CT-8681 精密線材測試機/来电优惠、诚征全国代理

CT-8681精密線材測試機 產品型號：CT-8681 ．最高1000Vdc/500Vac 測試 ．自動掃描找點 ．單邊線材測試 ．瞬間短段路測試 ．大型 320x240 LCD 顯示 ．可程式化測試設定 ．統計及列印功能. CT-8681 功能. 測試項目; 符號; 測試範圍. 電阻; R; 0.1Ω~1MΩ. 電容; C; 10pF~500μF. 二極體測試; D; 0.0V~7.0V. 導通; COND; 0.1Ω~50Ω. 絕緣; IR; 1MΩ~500MΩ. 高壓 (漏電流); HIPOT; 0.1mA~5mA. 斷/短 路; O/S; 2kΩ~50kΩ. 單邊測試. 斷短路端點判斷. CT-8681．規格. 進階功能; 可程式連續測試 自動學習自動找點 自我診斷 自我校正歸零. 基本精準度; ±1%. 測試掃描模式; 自動/手動 可切換. 量測頻率與訊號/電壓 低電壓量測訊號 高壓(絕緣)測試; 100~100kHz, 1Vac 5Vdc / 50mA max. ±5% 200~1000Vac. ±5% 100~500Vac. ±5% (FA機種). 量測接點; 128量測接點 (可選購256/512點) Hipot Calibration +/- Output Auto Pin Search Jack. 面板按鍵; Syskey / Fastkey / Editkey. I/O 介面; RS-232 Port Printer Port Remote Control Port. 記憶體; 最多可儲存56組設定. 電源輸入; 115/230Vac 60/50Hz ± 10% Switchable. 配件; 自動找點探針 治具排線 使用手冊 電源線 Remote Control Cable (選購) RS-232 Cable (選購). 操作環境 溫溼度; 15°C~35°C. RH≦75%. 尺寸 (WxHxD); 425 x 190 x 350mm. 重量; 14kgs. 線材規格要求; 1μF Max.. 訂購代號 CT-8681N CT-8681F CT-8681FA /C2 /C3; 內容 Cable Tester (700Vdc) Cable Tester (1000Vdc) Cable Tester (700Vdc/500Vac) 256測試點 512測試點..