强排泥器   新乡科胜机械

在原油开采过程中，油层中的部分泥沙会随采出液一起被带到地面集输系统，地面的一些作业有时也会将部分泥土杂物带入集输系统中，特别是在污水处理时加人了多种化学药剂，使得污泥的产生和沉积更加容易，污泥的成分也更加复杂，使储罐和管网的泥沙沉积和结垢日趋严重，降低了储罐和管网的有效利用率，因此，需要定期清理；另外，在进行储罐的维修改造时，为了达到安全动火条件，往往也要首先清理储罐中的油泥沉积物。因此，油田每年都有大量的储罐需要进行清罐排泥作业。 储罐常用的排泥方法:人工清理首先在罐外挖一个大土坑，打开储罐清污孔盖，人工进人罐内把罐底油水连同污泥等清除到罐外大坑中，再装车外运至指定地点干化或掩埋。人工清罐方法，污泥清除比较彻底，但费时费力，工人的工作环境差，对站内外的环境污染比较严重，一部分油水不能有效回收。

我公司生产的QPN强排泥器利用负压排泥技术主要应用于油田，城市污水处理，造纸，化工等行业沉降灌（池），将QPN强排泥器安装在污水处理容器（池）底部，利用原有冲污设备和管线，从外部引入压力≥0.5MPa的助排液，应用水力学原理将强排泥内部产生一定压降，对容器（池）底部污泥形成负压，在压差作用下，将污泥强制排出. 大大延长了定期清罐的时间间隔，避免了原来常规排泥系统由于水流不稳而激起罐底污泥所造成的系统严重污染。

该装置比常规排泥装置提高功率6-10倍以上，能将污水罐底部污泥排出85%以上，大大缩短了清罐的时间。

工作原理：

该装置由喷嘴，混合管，扩散管，引泥室组成。它安装在沉降罐底部，并从外部引入助排液，在强排泥器内产生压降，对沉降罐底部污泥开成压差，达到抽液排出污泥的目的。

技术特点：

1，强排泥器在安装时，不用改变现有沉降罐内部结构，安装简单，操作方便，排泥效果好。

2，所需压力低，采用原用冲泥管线和设备就能满足其动力要求，不需另加设备，所以投资费用少。

3，由于强排泥器的使用和安装，彻底解决了油田污泥的清理问题。

技术参数：

助排液压力≥0.6MPa~1.5MPa

排污物效率≥85%

工作温度≤150℃

排泥面 10~20㎡/套

连接方式 焊接