深圳汇川变频器在注塑机改造方面的优势

一  目前大多数变频器在注塑机改造所面临的问题：

- 由于变频器存在加、减速过程，导致注塑过程经常处于加、减速的过程中，注塑产品是一个对工艺比较敏感的过程，往往加速过程会使产品产生严重缺陷。所以要求加速过程要非常快，即要求动态响应非常快，否则会造成成品率下降的情况。

- 变频器控制的注塑机产品周期会有所加长，使得产能下降。这是目前很多变频器特别是V/F变频器在注塑机行业的技术瓶颈。要求变频器有很好的动态响应特性。

- 注塑机在合模时需要很大的力，变频器控制时经常会出现过流的情况，所以要求变频器有强的过载能力。

- 变频器作为一个干扰源经常对注塑机的温度板、动作顺序会有一定程度的干扰。要求变频器一定要作抗干扰处理。

二 汇川变频器在注塑机改造方面的优势：

1    变频器为开环矢量方式，起动转矩大，0.5HZ可以达到150%的额定转矩；动态响应快，阶跃转矩响应时间小于200MS；稳速精度为0.5%。

2    变频器模拟量输入与对应频率的对应关系可以设为折线式，可设置两个拐点，便于满足锁模时所需要的强大的力。

3    汇川注塑机用变频器就是在汇川通用型变频器MD300的基础上加上一块注塑机专用卡，来实现在注塑机行业的专业应用。

MD30IN卡是汇川公司推出的与MD300系列变频器配套使用的注塑机控制卡。它可以直接输入0—1A（通过AI—COM端子）直流电流信号或0—24V（通过AV—COM端子）直流电压信号，经过光耦隔离处理后，转换成0—10V电压信号通过扩展卡接口，直接在内部连接到变频器的AI1接口，用户外部不需要另外接模拟信号线。

4   可直接接常受0~1A的电流信号，可直接从比例流量阀获取转速控制信号。

5   内置直流电抗器，改善变频器的运行工况，并能将节能系统运行的功率因素提高到约0.95。而且有效地可以预防因电网质量差而造成的整流桥或滤波电容损坏的情况，有效地降低变频器的故障率。

深圳汇川华北驱动中心