解析各种常用石头破碎机的分类及应用

来源：环球破碎机网

目录表：-------

- 简介：-------

- 解析：-------

- 总结：-------

- 一、简介：

石头破碎机是指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50％以上的破石机械。破碎功课常按给料和排料粒度的大小分为粗碎、中碎和细碎。常用的砂石设备有颚式破碎机提供设备:碎石机)，反击式破碎机，冲击式破碎机，复合式破碎机，单段锤式破碎机，环锤式破碎机，圆锥式破碎机、双辊式破碎机等几种。

二、解析：

石头破碎机可以分有哪些类别：

颚式破碎机是利用两颚板对物料的挤压和弯曲作用，粗碎或中碎各种硬度物料的碎石机械。其碎石机构由固定颚板和可动颚板组成，当两颚板靠近时物料即被破碎，当两颚板离开时小于排料口的料块由底部排出。它的破碎动作是间歇进行的。这种碎石机因有结构简朴、工作可靠和能破碎坚硬物料等长处而被广泛应用于选矿、建筑材料、硅酸盐和陶瓷等产业部分。

圆锥式破碎机合用于中碎或细碎功课的碎石机械。中、细碎功课的排料粒度的平均性一般比粗碎功课要求的高，因此，在破碎腔的下部须设置一段平行区，同时，还须加快破碎锥的旋回速度，以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。

辊式破碎机是利用辊面的摩擦力将物料咬入破碎区，使之承受挤压或劈裂而破碎的机械。当用于粗碎或需要增大破碎比时，常在辊面上做出牙齿或沟槽以增大劈裂作用。辊式碎石机通常按辊子的数目分为单辊、双辊和多辊碎石机，适于粗碎、中碎或细碎煤炭、石灰石、水泥熟料和长石等中硬以下的物料。

锤式破碎机具有破碎比大、排料粒度平均、过破碎摧毁物少、能耗低等长处。但因为锤头磨损较快，在硬物料破碎的应用上受到了限制；另外因为篦条怕堵塞，不宜于用它破碎湿度大和含粘土的物料。这种碎石机通常用来破碎石灰石、页岩、煤炭、石膏、白垩等中硬以下的脆性物料。

反击式破碎机是利用板锤的高速冲击和反击板的回弹作用，使物料受到反复冲击而破碎的机械。板锤固装在高速旋转的转子上，并沿着破碎腔按不同角度布置若干块反击板。

复合式破碎机合用于建材、矿业、冶金、化工产业破碎石灰石、熟料、煤及其它矿石，其抗压强度不超过140兆帕湿度不大于15%。

三、总结：

环球破碎机网是中国破碎机行业最大的行业媒体和商务平台，很荣幸为大家解析各种常用石头破碎机的分类及应用。

| 企业简述：环球破碎机网 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品介绍： | 圆锥破碎机 | 破碎机设备 | 易拉罐破碎机 | 锤式破碎机 |
|  | 油漆桶破碎机 | 金属破碎机 | 对辊破碎机 | 破碎机配件 |
| 联系方式： | 网站：www.ycrusher.com |  |  |  |