ARM 9核心板及方案

我公司提供ARM 9 的全套设计方案，所用的主芯片为：三星16/32位RISC微处理器，ARM926EJ内核；电源芯片为：TI；方案稳定、技术可靠。具体图片以及技术参数和可扩展配置如下：

1、主要技术参数

CPU（中央处理器）：三星16/32位RISC微处理器，ARM926EJ内核，主频为400MHz，65纳米制造工艺，32KB二级缓存

内存：支持64MB/128MB SDRAM/DDR2RAM

闪存：支持MLC，8/16位，1G~8G

SD/MMC/TF卡：1~16GB，支持HS-MMC 4.2

图形处理器：内置2D硬件图形加速

显卡：内置LCD控制器，支持CPU/RGB等接口的显示屏

显存：4MB，最大支持分辩率2048*2048

声卡：支持AC97

摄像头：支持200万像素摄像头

USB：内置主设备与从设备硬件驱动

2、读卡模块

读磁条卡：支持二轨和三轨磁条卡

IC卡读写：支持ISO-14443协议的IC卡读、写数据

接触式IC卡读写：支持接触式IC卡读、写数据，支持接触式CPU卡和金融专用接触式IC卡

读ID卡：支持ID卡的读卡模块

读条形码：支持USB即插即用型的条码枪

3、传输方式

网卡：10/100M

无线网卡：内置802.11b/g无线网卡（可选）

蓝牙：内置802.15.1 蓝牙模块（可选）

Zigbee：内置802.15.4 Zigbee模块（可选）

GSM/CDMA：支持GPRS和CDMA的移动传输方式（可选）

4、其它

支持VGA视频输出，可选：蓝牙模块、安全锁孔、DC-IN接口、支持3G上网等等。