产品名称:

C-7018

产品介绍:

16位10Hz 8路热电偶输入模块。

产品特点:

C-7018产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳，被广泛的应用于各种工业环境。

安全性高，模块自带双看门狗，保障系统通讯安全可靠。

通用性好，内置485自适应芯片，可以很方便的组网连接。

性能优良，内部有3000 VDC隔离系统。

使用方便，可以非常简单的和常见的人机界面和组态软件进行通讯。

快速组网，仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络。

产品参数:

模拟量输入

输入通道：8路差动/6路差动，两路单端

电压范围：±15 mV，±50 mV，±100 mV，±500 mV，±1 V，±2.5 V

电流范围：±20 mA（外接125 Ω电阻）

热电偶类型：J，K，T，E，R，S，B，N，C

分辨率：16 位

采样速率：10 次/秒

精确度：±0.1%

零点漂移：0.5 μV/℃

满量程漂移：25 ppm/℃

共模抑制比：150 dB min

差模抑制比：100 dB

输入阻抗：20 MΩ

过压保护：±36 V

热电偶断线检测：无

隔离保护：3000 VDC

电源

电源电压：+10~+30 VDC

电源功耗：1.0 W

环境参数

工作温度：-25 ~ 75 ℃

存储温度：-40 ~ 85 ℃

相对湿度：5 ~ 90%，无冷凝

特殊功能

双看门狗：有

???????? C-7018+为支持MODBUS RTU协议版本

相关产品：

??????? C-7520： RS-232转RS-485模块

此产品为工业自动化用产品，产品专业性较强，如有任何疑问请咨询店主！

????我公司为专业研发、生产工业自动化产品的高科技企业，公司主要产品为基于485总线的数据采集控制模块（包含数字量输入输出模块和模拟量输入输出模块），和基于PC104总线的数据采集控制模块。因为专业所以值得信赖。

????可根据客户要求提供客制化产品。

??? 如有问题请网上咨询或至电：010-59374966?或 13716949812 我们将竭诚为您服务！