西安克沃克直饮水服务中心

茶馆纯净水直饮机方案

为解决茶馆用水的成本高，而且用水量不太固定等特点，400加仑商用纯水机茶馆纯水设备的优势很明显，如下：

1.更省钱：商用纯水机与桶装水相比降极大的降低喝水所使用的成本

2.更安全：桶装水有着一定的风险，有很多黑心厂家对桶装水灌装自来水，桶的材质有可能是废塑料制成，这对人体的健康有着极大的危害，这些流程我们消费着没有任何办法去监督和控制，就是桶装水厂家对送水点也没有大多的制约，其次桶装水需要及时喝完，否则会产生细菌和二次污染

特此设计400加仑商用纯水机茶馆纯水设备方案， 方案说明：根据我们做茶馆纯水机的经验，特制定本纯水设备方案，说明如下：

1、一般茶馆纯水机用于茶馆吧台，吧台有三处位置需要配置纯水机；本方案采用单台400加仑商用纯水机并联管线机供水。

2、相比一台400加仑商用纯水机，本方案有以下优点：一是脱盐率高，可达98.5%,(单一400加仑的脱盐率平均只有85%左右)二是本配置方案可外加两个11加仑压力罐，储水能力增加1.2倍，为400加仑方案的2.2倍．三是外加两支大Ｔ３３，有效改善口感，使咖啡更香醇，泡茶更甘洌！四是商用纯水机采用20寸超大尺寸前三级滤芯,使预处理水量增加3倍以上(一般采用10寸前三级滤芯),有效延长第四级RO膜的使用寿命,为客户省钱,是当前高新技术的结晶。

相比于一般纯水机，ARX-400A（200加仑）形商用纯水机的优势明显：脱盐率超高，储水量大（可供更多客人饮水），口感超好，过水量大，使用寿命长，是各位茶馆经营者最好的选择。

一、主要技术术语(www.kwk360.com)

1、PP过滤器（5微米）：滤除水中的悬浮性物质。
2、活性炭过滤器（AMF）：滤除水中的有机物、胶体物质。
3、PP过滤器（1微米）：采用1μm的精密滤芯，滤除1μm以上的粒子。
4、反渗透RO膜（RO膜）：实为渗透的逆过程，在高压作用下，使水分子通过RO膜流出纯水，RO膜的盐水率>98.5%。
5、大T33，增加水的富氧含量，调节口感，让水甘洌醇甜。

二、主要技术参数

1、额定功率：48W
2、供电系统：220V 50HZ
3、使用环境温度：5度-38度
4、适用水压：0.1MP~0.5MPA
5、额定产水流量：64升/小时
6、压力桶储水量：11加仑
7、适用水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求。

三、工艺流程：原水——5微米PP过滤——活性炭过滤器——压缩活性炭过滤器——反渗透装置——储水罐-----用水点

四、工艺流程说明

1、5微米PP过滤器:机械过滤器主要用来过滤水中的物理杂质、去除水中的悬浮物及部分胶体。

2、活性炭过滤器:活性炭过滤器主要用来吸附水中的余氯，有机物和胶体物质；同时也具有过滤大颗粒杂质的作用。活性炭更换周期大约为一年。具体视原水中的有机物、余氯及有害物质而定。

3、PP过滤器（1微米）：主要用于去除水中较小的悬浮物、颗粒物质及胶体。是原水进入反渗透膜的最后一道处理工艺，可有产防止上道工序可能存在的泄漏，保证反渗透膜的正常运行，并延长其使用寿命，是反渗透进水前必备的保护装置。

4、反渗透装置：反渗透装置由多级增压泵及膜组件、控制装置等部分组成；反渗透系统的心脏部分是膜组件，我厂一贯采用世界上先进的超低压膜，较一般反渗透节能50%以上，单根膜脱盐率为99.5%，系统脱盐率为97%。

商用反渗透系统为设备启动时，浓水自动快速冲洗膜组件1次/20-30秒，可以及时减少反渗透膜上的沉积物，降低污染率，保证系统正常运行，延长膜组件的使用寿命。

五、售后服务

5.1 本主机保修一年，按三包规定；

5.2 耗材不在保修范围内；

5.3 本公司免费培训操作人员；

5.4如有其它服务条款及设备变动，可进一步协商，并在将来合同注明。

西安克沃克直饮水服务中心