# 无负压设备的最突出功能用途和优势

【无负压变频供水设备系列产品的优点】

JBW无负压供水设备自推出至今，不断地进行了升级优化，现最新型号的设备拥有如下显著特点与优势：

1对性强

产品既有针对新建筑配套使用的产品，也有特别针对旧楼改造而开发的产品；产品的设计既考虑了性能的先进性，又兼顾经济实用性。

2器件档次高

高性能变频器，控制器、人机界面及接触器等均为品牌产品，水泵可选用格兰富、美国ITT或杭州南方等高质量系列泵，流量平衡器、管材管件则选用食品级304不锈钢材料制作。

3地面积极小，安装简便、快捷。设备结构紧凑，体积极小，安装方便，施工周期短。

4噪音极低

采用三重降噪措施：一是配置高品质高性能低噪音不锈钢泵，二是电控装置有抑制电磁噪音设计，三是一体化设备设置有吸音屏蔽箱。因而，噪音较同类产品低很多。

5控制功能先进

控制系统采用最新的变频调速、模糊控制、人机界面等工控技术，使设备除具有水泵软启动、水泵定时切换、水泵循环运行、自动保护、自动复位等功能外，还具有中文显示、中文参数设置、机组睡眠、多．段运行压力、故障电话短信（可选）、液晶触摸屏界面（可选）、远程电脑控制（可选）等先进功能。

6维修保养便利

设备为整体组装式，拆装保养方便，设备内任何一个零部件都可随意拆装。

7不干扰市政管网

配备含专利技术的流量平衡器，设备运行时不产生负压抢水，同时采用的低阻力倒流防止器，有效防止了加压水的倒流。

8高效节能

设备串接在市政管网上接力加压，供水变频泵可充分利用原有市政水压，并依据实际供水压力的大小进行加压，用水低峰时设备自动进入睡眠状态，节电率可达30-90%。

- 省总投资

无需建水池或水箱，也不必安装消毒和清洗设备，节省了建设费用和日常维护费用。

【工作原理】

本设备采用微机变频技术、负压处理技术实现无负压供水，通过触摸屏显示运行状态，通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接，并且克服了对管网的不良影响。

通过微机检测管网压力，用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力，检测出水管实际压力并与设定压力进行比较，如果实际压力高于设定压力，则降低变频器频率，反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力，计算速度很快，调节速度也是瞬时完成。使管网压力始终保持在设定数值上。

另外如设备组成图所示，全密封结构及负压反馈抑制系统使本设备可以和自来水直接串接，因水泵工作的叠加原理，，使设备可以充分利用自来水原有的压力，，增加了变频调速给水设备的节能点。。当自来水压力不足致使压力下下降时，本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号，  通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作，抑制负压产生，保证本设备不对城市管网产生任何影响。

设备主要用途：新建、扩建和建站的住宅楼、高楼建筑（房地产）、学校、医院、洗浴中心、体育馆、会展中心、大型工厂、生活用水（自来水厂）消防用水。