电解电容器要充分考虑纹波电压

一般电解电容器都有正负极之分，当用于既有直流电压又有交流电压分量的脉动电路中时，其工作特性应特别注意。

    电解电容在使用时，一定要符合电解电容器两端规定的电压极性要求。当用于级间耦合或脉冲电路时，在电容器上施加的直流电压还要叠加交流电压成分的幅值，在某些情况下有可能使交流分量的负峰值电压超过正直流电压值，从而使极性电容器处在反向工作状态，这样会使电容器的漏电流剧增，进而破坏正向工作特性而造成失效。

    因此，当电容器两端存在脉动交流成分时，交流峰值电压与所加直流电压之和不应超过电容器的额定工作电压。其原因是交流成分引起电容器的温升发热比直流成分严重的多，所以要严格控制纹波的大小，一般不应超过电容器额定工作电压的百分之二十。即可对于电解电容器，也应控制在百分之十以内。由于纹波电压可使电解液极化，且对损耗电阻RS影响很大，所以要对加到电容器上的纹波峰值电压进行有效的控制。

    要保证电容器可靠的工作，加到电容器上的纹波电压应小于上式计算出来的纹波峰值电压。由于一般有极性电容器不能承受反向电压，所以。有极性电容器在有极性变换或纯交流电路中是不容许的，而应选用无极性电解电容器。