专业沙盘模型知识

在模型沙盘的展示环境中应用计算机智能展示控制系统是一项具有高新技术水平的、富有创意的设计。它能够让公众生动、形象、快速、准确地认识了解模型沙盘所展示的内容，能有效的实现向公众展示的目的。 ............................................................................................................................................................. 系统组成： 展示控制系统由 硬件设备 和 展示控制软件 两部分组成。 1 、硬件设备包括如下部分 （ 1 ）多媒体计算机 用以可靠的运行多媒体展示软件及控制程序，向模型灯光等电器提供控制信号，并向显示屏、大屏幕投影仪、音箱等设备输出文字、声音、图片及图像等多媒体信息。根据用户要求，可以配合触摸屏使用，以简化系统的操作。使用时，用户只需用手指在计算机屏幕上触摸相应的按钮图标，系统就会做出反应，以多媒体形式将相关信息展示给参观者，同时控制模型灯光电器的开启关闭。 （ 2 ）逻辑控制器 与多媒体计算机连接，经过电子线路逻辑转换，输出控制信号。根据型号不同，可以输出 24 至 480 路数字开关量，控制模型灯光等电器设备动作。 （ 3 ）继电器输出驱动板 为提高系统可靠性，逻辑控制器输出的 数字开关 控制信号经此设备隔离放大后 ，转换成电气开关量直接控制模型灯光电器动作。每块驱动板具有 24 路继电器开关输出。对模型电器来讲，可以简单的把每块驱动板当作 24 个电器开关来使用，安装简单，使用方便。 （ 4 ）遥控设备 为方便用户使用，可通过专用无线遥控器完成系统的所有功能，使用户不必限制在计算机屏幕前。遥控器采用 具有无线网络功能的 PDA （掌上电脑），配合遥控控制软件进行系统操作，使用有效距离不低于 50M 。使用者可在展厅内任意位置使用。该功能适合面积较大的建筑展厅或具有沙盘模型的多媒体教室使用。 （ 5 ）大屏幕显示设备 如展厅规模面积较大，单一的计算机显示器无法满足环境使用要求，可采用适于大空间使用的大屏幕显示设备，如投影仪、等离子电视、 LED 显示屏等。将计算机输出的文字、图像等信息更加清晰、生动的放映给参观者。 （ 6 ）模型沙盘 模型沙盘一般由专业的模型制作公司提供。为了达到生动形象的展示效果，模型沙盘除了制作精确美观外，通常还要有相应的灯光、机械动作配合，以达到更好的效果。常用的灯光、动作技术手段有如下几种。 “模型灯光” 按用途不同可分别采用以下灯具： • 发光二极管（ LED ）：利用发光二极管的寿命长、亮度高、色彩鲜艳等特点，使用红、黄、兰、绿、白、紫等各色高亮度发光管作为重点建筑、小区的标志灯光，使观看者易于区分。使用时采用变压器降压整流驱动、功耗极低。 • 发光线：发光线是近年来一种新兴的发光器件。以其颜色多、功耗低、寿命长、长短任意、可弯曲的特点在模型沙盘行业具有广阔的使用前景。在大比例模型沙盘上作为公路线、铁路线以及区域划分线具有很好的效果。 • 发光片（ EL ）：具有功耗低、寿命长、无发热的特点，是典型的冷光源。适合在模型沙盘上体现区域等平面发光效果。面积和形状可以裁减定制。 • 微型低压灯泡：具有体积小亮度高的特点，可作为部分建筑的内部照明或小比例模型的道路灯光等，具有很好的效果。使用时采用变压器降压驱动，一般额定电压为 1.2V 。 • 射灯：利用滑轨或支架支撑，从模型顶部或侧面进行照明，使整体模型处于类似舞台灯光的笼罩之下，在很大程度上增强视觉效果。 • 小型荧光灯管：可作为部分重要建筑的内部光源，采用电子镇流器，无噪音，寿命长。 “模型机械机构” 主要有以下两种： • 机械升降平台：利用机械传动原理，使用电动液压升降平台带动重点区域的模型自动升降，可使模型上重点区域升起，突出展示给参观者。 • 其它电动模型：利用微型直流电机驱动，使模型上车辆、电梯等可活动部件运动起来，使整体模型更加生动。 2 、展示控制软件包括如下部分 （ 1 ）多媒体展示软件 本软件可由用户采用常规多媒体制作软件（如 Visual Basic 、 Visual C++ 、 Flash 、 C等） 自行编写，运行在计算机上，播放多媒体内容，同时通过调用控制驱动软件，控制模型灯光电器动作，将多媒体展示内容与模型灯光电器动作有机的结合起来。 （ 2 ）逻辑驱动控制软件 本软件是逻辑控制器的驱动程序，安装在多媒体计算机上，对内向多媒体展示软件以 OCX 控件的方式提供调用接口，对外向逻辑控制器输出控制信号。多媒体软件通过调用本程序，只需指定路数和状态即可控制外部灯光的亮、灭和闪烁，接口简单，使用方便。 （ 3 ）网络控制软件 在展厅面积大的环境下，针对一个模型沙盘在不同角度可能配有多台计算机，各台计算机都需要对模型进行控制时，就需要网络控制软件。本软件可以使多台联网的计算机都能够对模型进行控制操作，方便用户使用。 （ 4 ）遥控控制软件 当用户选用遥控器控制模型沙盘时，需要遥控控制软件与遥控 PDA 配合使用。它将多媒体计算机与 PDA 通过无线网络连接起来，使 PDA 通过无线也可以调用逻辑控制软件，即在 PDA 上点击相应菜单按钮，也可以同样控制模型沙盘动作。 系统操作使用模式： 多媒体沙盘灯光控制系统可以向用户提供自动、手动、遥控三种操作模式。当系统运行后，显示出主菜单界面。用户可以在计算机主菜单页面上选择不同方式对系统进行操作使用。 • 自动控制模式 参观者不用参与控制过程，由计算机程序自动按一定的顺序对模型概况、各规划分区、主要路网、主要建筑等信息通过多媒体形式展示出来，同时模型灯光电器与背景灯光也会自动与展示内容配合亮灭。例如，展示软件在放映到有关模型的夜景情况简介时，控制程序就可以通过逻辑控制器等设备使模型上夜间照明的灯光亮起，同时周围环境灯光暗下，让参观者形象直观地了解到模型展示区美丽的夜景。 此模式启动后就不再需要人的干预，整个过程还可自动循环进行，成为真正意义的自动解说。适合展厅全面开放，参观者人数较多且来源复杂的情况时使用。 • 手动控制模式 使用者可亲自通过触摸屏对系统进行操作，有目的的主动对展示信息进行索取。例如，参观者想了解模型上某一点的具体情况，就可在触摸屏幕上用手指轻触一下代表的“按钮”，点击后在模型上相关区域就会在液压平台的带动下平稳地升起，使其突出展现在观众的面前，同时配以灯光变化，使参观者的视线立即被吸引过去，对其实际的地理方位、形状在模型上一目了然；同时计算机屏幕和大屏幕显示设备放出有关这一地区的情况介绍的相关资料，让参观者通过视觉、听觉对所关心的地区有全方位、多角度的了解。另外还可以设有娱乐等项目供使用者调用，例如选听音乐、选播影片片断等。 此模式适于参观者较少的情况，如领导参观、投资商考察等。 • 遥控控制模式 用户选配了遥控系统后，可以点击主页面上“遥控控制”按钮，进入遥控运行状态。系统会打开遥控接收器，接收来自遥控 PDA 的控制信号。用户可以手持遥控器，在展厅内任意地方通过触摸其屏幕来操作系统，其操作界面与“手动控制”页面类似。 此模式适用于有讲解员的展厅或教学模型环境使用。