贴片功率电感

| 产品类型 | 外观 | 高度(mm) | 长度*宽度(mm) | 感量值范围(uH) | 额定电流范围(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD31 |  | 1.60 | 3.5 * 3.0 | 1.0-180 | 0.14-1.6 |
| CD32 |  | 2.10 | 3.5 * 3.0 | 1.0-470 | 0.09-2.2 |
| CD42 |  | 2.00 | 4.5 * 4.0 | 1.0-68 | 0.3-2.18 |
| CD43 |  | 3.20 | 4.5 * 4.0 | 1.0-100 | 0.30-2.56 |
| CD52 |  | 2.50 | 5.8 * 5.2 | 1.2-470 | 0.15-4.2 |
| CD53 |  | 3.00 | 5.8 * 5.2 | 1.0-470 | 0.2-4.5 |
| CD54 |  | 4.50 | 5.8 * 5.2 | 10-220 | 0.35-1.44 |
| CD73 |  | 3.50 | 7.8 * 7.0 | 10-330 | 0.28-1.44 |
| CD75 |  | 5.00 | 7.8 * 7.0 | 10-470 | 0.34-2.3 |
| CD104 |  | 4.00 | 10.0 * 9.0 | 10-560 | 0.32-2.38 |
| CD105 |  | 5.40 | 10.0 * 9.0 | 10-820 | 0.24-2.6 |
| DB0402 |  | 2.92 | 6.60 * 4.45 | 1.0-1000 | 0.10-2.9 |
| DB0802 |  | 3.00 | 12.95 * 9.40 | 10-1000 | 0.12-6.4 |
| DB0804 |  | 5.21 | 12.95 * 9.40 | 1.0-1000 | 0.3-9.0 |
| DB0810 |  | 11.43 | 12.95 * 9.40 | 10-1000 | 0.8-8.0 |
| DB1206 |  | 7.11 | 18.54 * 15.24 | 1.0-1000 | 1.0-20 |
| DL0404 |  | 4.80 | 9.10 * 4.70 | 0.47-100 | 0.35-4.0 |
| DL0804 |  | 6.35 | 13.21 * 9.91 | 0.47-100 | 0.47-6.0 |
| DL1306 |  | 8.00 | 22.35 * 16.26 | 0.47-100 | 2.0-19.2 |
| CDRH2D11 |  | 1.20 | 3.2 * 3.2 | 1.5-3.9 | 0.47-0.8 |
| CDRH2D14 |  | 1.55 | 3.2 * 3.2 | 1.5-12 | 0.62-1.8 |
| CDRH2D18LD |  | 2.00 | 3.2 * 3.2 | 2.2-47 | 0.2-0.85 |
| CDRH3D16 |  | 1.80 | 4.0 * 4.0 | 1.5-33 | 0.32-1.55 |
| CDRH3D16LD |  | 1.80 | 4.0 * 4.0 | 1.5-47 | 0.28-1.60 |
| CDRH3D28LD |  | 3.00 | 4.0 * 4.0 | 3.3-47 | 0.48-2.0 |
| CDRH4D11 |  | 1.20 | 4.8 * 4.8 | 1.0-47 | 0.28-1.80 |
| CDRH4D14 |  | 1.50 | 4.8 * 4.8 | 2.2-68 | 0.20-1.82 |
| CDRW4D18 |  | 2.00 | 4.7 * 4.7 | 1.0-180 | 0.14-1.72 |
| CDRW4D28 |  | 3.00 | 4.7 * 4.7 | 1.2-180 | 0.22-2.56 |
| CDRW5D18 |  | 2.00 | 5.7 * 5.7 | 3.3-220 | 0.18-2.0 |
| CDRW5D28 |  | 3.00 | 5.7 * 5.7 | 2.2-680 | 0.16-2.6 |
| CDRW6D28 |  | 3.00 | 6.7 * 6.7 | 3.3-680 | 0.2-2.8 |
| CDRW6D38 |  | 4.00 | 6.7 * 6.7 | 1.2-680 | 0.25-5.2 |
| CDRE8D28HP |  | 3.00 | 8.3 * 8.3 | 2.5-100 | 0.75-4.5 |
| CDRE8D38 |  | 4.00 | 8.3 * 8.3 | 1.8-100 | 1.05-7.0 |
| CDRE8D43 |  | 4.50 | 8.3 * 8.3 | 2.0-100 | 1.3-7.0 |
| CDRE8D43HP |  | 4.50 | 8.3 * 8.3 | 3.3-100 | 1.5-7.5 |
| CDRE8D58LD |  | 6.00 | 8.3 * 8.3 | 2.8-100 | 0.8-4.7 |
| CDRR52 |  | 3.00 | 6.3 * 6.2 | 2.5-100 | 0.4-2.6 |
| CDRR103 |  | 3.00 | 10.4 * 10.3 | 10-150 | 0.7-2.7 |
| CDRR104 |  | 4.00 | 10.4 * 10.3 | 1.3-330 | 1.15-10.0 |
| CDRR105 |  | 5.00 | 10.4 * 10.3 | 10-1000 | 0.35-3.45 |
| CDRH64 |  | 5.00 | 6.2 * 5.9 | 10-1000 | 0.14-1.35 |
| CDRH73 |  | 3.40 | 7.5 * 7.5 | 10-1000 | 0.16-1.68 |
| CDRH74 |  | 4.50 | 7.5 * 7.5 | 10-1000 | 0.18-1.84 |
| CDRH124 |  | 4.50 | 12.3 * 12.3 | 3.9-330 | 0.5-6.5 |
| CDRH125 |  | 6.00 | 12.3 * 12.3 | 1.3-1000 | 0.4-8.0 |
| CDRH127 |  | 8.00 | 12.3 * 12.3 | 1.2-1000 | 0.55-9.8 |
| DC0402 |  | 2.92 | 6.60 * 4.45 | 1.0-10000 | 0.02-3.0 |
| DC0804 |  | 5.08 | 12.95 * 9.400 | 1.0-1000 | 0.17-5.0 |
| DC1206 |  | 7.62 | 18.54 * 15.24 | 10-1000 | 0.53-3.9 |
| R63 |  | 3.50 | 6.5 * 5.9 | 10-68 | 0.42-1.0 |
| R105 |  | 5.50 | 10.4 * 9.40 | 10-470 | 0.33-2.06 |