深圳市冠亚电子科技有限公司

公司简介：深圳市冠亚电子科技有限公司从1998年开始投入研发，于2004年在深圳挂牌成立，坐落于深圳市南山高新科技园。是一家专业从事红外线快速水分仪器研制开发制造的高新技术企业。 本公司现有一批具有高素质、高科技的专业科研人员，多年来一直从事红外线快速水分测定仪的研制和开发工作，技术力量雄厚，在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。 并以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及自主知识产权和专利的红外分析仪器产品。该产品填补了国内空白，并已逐渐替代进口，产品至投入市场以来一直秉承“以质量求生存、以创新拓发展”的精神理念赢得了广大用户及同行业的好评。目前公司产品已遍布全国30多个省、市地区、如：浙江、上海、天津、北京、山东、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、江苏、四川、重庆、安徽、江西、湖北、河北、山西、宁夏、青海、内蒙等。为了更好的服务于各界朋友，公司在上海设立了办事处，长春成立了分公司。

产品的服务和质量：

1、售前：我们将根据客户的需求，推荐性价比最佳的产品及配置，报出合理的价格，同客户洽谈、协商，并签定合同。

2、售后服务：产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏（非人为损坏），都由我方无偿提供，并免费服务。如果在保修期内，用户未经我公司同意而失自拆装仪器而造成仪器不能正常工作的，用户要承担全部维修费用。终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务；常年供应各种零配件，用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！

二、产品型号、特点及技术参数

1、卤素快速水分测定仪仪产品介绍： 
卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热，使样品表面不易受损，快速干燥，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机，打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织~等行业中的生产过与实验过程中。

①、产品型号：SFY-20A

产品特点：1、采用环状的卤素加热器
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、操作简单，测试准确
4、样品受热均匀

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-90g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.001g
4、样品质量：0.5-90g
5、加热温度范围：起始-205℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm)
10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

②、产品型号：SFY-60B

产品特点：1、采用环状的卤素加热器
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、操作简单，测试准确
4、样品受热均匀

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-60g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.002g
4、样品质量：0.5-60g
5、加热温度范围：起始-180℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm) 卤素快速测水仪是深圳市10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

2、红外线快速水分测定仪产品介绍：

SFY系列红外线快速水分测定仪，采用热解重量原理设计，是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时，红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，红外加热可以最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，清晰可见。并具有与计算机，打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。

①、产品型号：SFY-20

产品特点：1、体积小、重量轻
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、全自动模式，确保测试准确
4、操作简单、显示各种数据

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-90g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.001g
4、样品质量：0.5-90g
5、加热温度范围：起始-205℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm)
10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

②、产品型号：SFY-60A

产品特点：1、体积小、重量轻
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、全自动模式，确保测试准确
4、操作简单、显示各种数据

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-60g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.002g
4、样品质量：0.5-60g
5、加热温度范围：起始-180℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm)
10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

③、产品型号：SFY-60C

产品特点：1、体积小、重量轻
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、全自动模式，确保测试准确
4、操作简单、显示各种数据

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-60g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.005g
4、样品质量：0.5-60g
5、加热温度范围：起始-180℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm)
10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

④、产品型号：SFY-30（该型号为畜禽肉水分检测<GB18394-2001畜禽肉水分限量>政府采购配套产品）

产品特点：1、体积小、重量轻
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、全自动模式，确保测试准确
4、操作简单、显示各种数据

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-30g
2、水分测定范围：0.01-100%
3、称重最小读数：0.001g
4、样品质量：0.5-20g
5、加热温度范围：起始-160℃
6、水分含量可读性：0.01%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232
9、外型尺寸：380×205×325(mm)
10、电源：220V±10%
11、频率：50Hz±1Hz
12、净重：3.7Kg

<中华人民共和国制造计量器具许可证>  MC 粤制03000235号

专利号: 2005301013706

深圳市质量技术监督局

目前我们公司根据国家质量总局的指示,还有广大客户的生产需要,经过我们技

术研发人员的努力,最近又推出两款高精度的水分测定仪,来回馈广大的新老客

户.这两款高精度的仪器就是SFY-118卤素快速水分测定仪和SFY-116红外线

快速水分测定仪

1, 产品型号：SFY-118

产品特点：1、采用环状的卤素加热器
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、操作简单，测试准确
4、样品受热均匀

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-130g
2、水分测定范围：0.001-100%
3、称重最小读数：0.001g
4、样品质量：0.5-130g
5、加热温度范围：起始-205℃(根据客户要求可调到250℃)
6、水分含量可读性：0.001%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232

9,波特率:9600/S比特

10,通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2.

11,试样温度:-40℃-50℃

12.工作环境温度:-5℃-50℃

13.相对温度:≤80%RH
14、外型尺寸：380×205×325(mm)
15、电源：220V±10%
16、频率：50Hz±1Hz
17、净重：3.7Kg

2, 产品型号：SFY-116

产品特点：1、体积小、重量轻
2、检测速度快一般样品3-5分钟
3、全自动模式，确保测试准确
4、操作简单、显示各种数据

5、用途广泛
6、具有与计算机、打印机连接功能

产品技术指标：
1、称重范围：0-120g
2、水分测定范围：0.001-100%
3、称重最小读数：0.001g
4、样品质量：0.5-120g
5、加热温度范围：起始-205℃(根据客户要求可调到250℃)
6、水分含量可读性：0.001%
7、显示参数：7种
8、通讯接口：RS 232

9,波特率:9600/S比特

10,通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2.

11,试样温度:-40℃-50℃

12.工作环境温度:-5℃-50℃

13.相对温度:≤80%RH
14、外型尺寸：380×205×325(mm)
15、电源：220V±10%
16、频率：50Hz±1Hz
17、净重：3.7Kg

| 生产厂家 | 深圳冠亚电子科技有限公司长春分公司 www.cngykj.com |
| --- | --- |
| 联系人 | 张月华 |
| 联系电话 | 0431-86795155 18604442620 |
| 传真号码 | 0431-86795155 |
| 地址 | 长春市朝阳区大兴路517号 |

快速测定物质含水量，可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。 
随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一，作为各类物质的一项重要的质量指标。 
　　根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。水分测定可以是工业生产的控制分析，也可是工农业产品的质量签定；可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析；可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析，也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。 
　　这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定，自动显示数据。国外的水分测定仪价格昂贵，是国内的一些实验室、企业无法承受的。近年来国内的许多仪器厂商加强了对水分测定仪的研究和实践，取得了十分明显的效益，使国产水分测定仪的各项技术向国际水准靠拢，能够满足一般实验室和企业生产的需要。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替。 
　　水分分析方法—般可分为两大类，即物理分析法和化学分析法。 
　　化学分析法的水分测定仪包括：卡尔·费休水分测定仪、库仑水分仪、露点水分仪。 
　　卡尔·费休法属经典方法，又称为微量水分测定仪，其主要应用于水分值含量较低的样品检测，经过近年来改进，大大提高了准确度，扩大了测量范围。国产卡尔·费休水分测定仪主要有海淀潮声，先驱威锋，江苏江环分析仪器有限公司等。 
　　露点水分测定仪操作简便，仪器不复杂，所测结果一般令人满意，常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多，一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。 
　　库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便，应答迅速，特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定，则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。生产商包括成都仪器厂，江苏江环公司，大庆日上等。 
　　物理分析法的水分测定仪包括：红外线水分测定仪，卤素水分测定仪、微波水分仪。 
　　红外线（卤素）水分测定仪操作简单，耗时少，测量结果准确，故红外水分仪可可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，粮食、饲料、种子，菜籽，脱水蔬菜、烟草，化工，茶叶，食品、肉类以及纺织，农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。。国产的红外线（卤素）水分测定仪主要有深圳市冠亚电子科技有限公司。 
　　微波水分测定仪利用微波场干燥样品，加速了干燥过程，具有测量时间短，操作方便，准确度高，适用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。国内生产商包括长沙友欣公司等。

- 简介

冠亚水分测定仪是由深圳市冠亚电子科技有限公司1998年研发。深圳市冠亚电子科技有限公司是国内一家专业研发生产水分测定仪的知名企业。冠亚水分测定仪以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及自主知识产权和专利的红外分析仪器产品。该产品填补了国内空白，并已逐渐替代进口，产品至2004投入市场以来一直秉承“以质量求生存、以创新拓发展”的精神理念赢得了广大用户及同行业的好评。全国生产水分测定仪的厂家寥寥无几，造成冠亚牌水分测定仪“空辉煌”的现象：供不应求，曾一度占据了中国水分检测仪的80％。

- 用途

‍冠亚水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器，可广泛应用于一切需要水分快速检测的行业，如：医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织~等行业中的生产过与实验过程中。

- 工作原理

采用热解重量原理（即国际烘箱原理），冠亚水分测定仪加热源为红外线加热器和卤素加热管。水分测定仪在测量样品重量的同时，加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%比，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示，与国际烘箱二次烘干法相比，水分测定仪可以最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于国际烘箱法。

- 操作方法和技术指标

- 冠亚水分测定仪操作方法：‍

- 1、取试样称量托盘中，待重量显示稳定后，拿起托盘将盘内的试样摇晃均匀后，放回原处，轻轻的盖上加热器。

2、按“↑”键，紧接着按“测试”键，仪器开始自动换算水分的流失，温度也同时上升，直到设定值。

3、当水分测定完成后，加热源停止加热，并发出蜂鸣的报警声，这时按“显示”键即可消除报警声，再次的按“显示”键，会显示试样的水分结果，连续按“显示”键可以查看测试后试样的其他参数。

4、按“清除键”清除此前试样测试的数据，以备下次检测试样水分的使用。

- 冠亚水分测定仪技术指标

- 1、称重范围：0-90g

- 2、水分测定范围：0.01-100%

3、称重最小读数：0.001g

4、样品质量：0.5-90g

5、加热温度范围：起始-205℃

6、水分含量可读性：0.01%

7、显示参数：7种

8、通讯接口：RS 232

9、外型尺寸：380×205×325(mm)

10、电源：220V±10%

11、频率：50Hz±1Hz

12、净重：3.7Kg

- 产品的服务和质量

1、售前：我们将根据客户的需求，推荐性价比最佳的产品及配置，报出合理的价格，同客户洽谈、协商，并签定合同。

2、售后服务：产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏（非人为损坏），都由我方无偿提供，并免费服务。如果在保修期内，用户未经我公司同意而失自拆装仪器而造成仪器不能正常工作的，用户要承担全部维修费用。终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务；常年供应各种零配件，用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！

- 冠亚水分测定仪的荣誉

- <中华人民共和国制造计量器具许可证>  MC 粤制03000235号

专利号: 2005301013706

深圳市质量技术监督局