ACD-200精密数字压力表

产品简述：

ACD-200是我公司最新改良的微功耗智能仪表。它采用了最先进微功耗器件以及完善的软件技术，内置锂电池可连续工作5～8年；它采用大屏幕宽视角段码液晶显示窗 , 读数十分醒目、直观。外形具有径向、轴向和盘装可选。

应用:

* 用于校验压力（差压）变送器、精密压力表、普通压力表、血压计等其它压力仪器仪表

* 精度达到0.05级，满足高精度压力采集需求

* 满足腐蚀性、冲击性、震动性等场所压力采集需求

* 替代指针精密压力表，可做标准压力表

* 满足各行业的计量检测标准仪表需求

特点：

* 测量精度高达0.05级

* 磁笔感应式按键设计

* 直观显示压力百分比棒形图

* 采集速度可设置

* 抗电磁和射频干扰技术

* 超级电源管理技术电池寿命可达5～8年

* 零点自稳技术

* 温度补偿技术

技术数据：

1．  测量范围：    表压： -100kPa ~ 0 ~ 1kPa~ 260MPa

差压： 0~500Pa~3.5MPa

绝压： 0~10kPa~60MPa

2．  精度等级：    0.05级、0.1级、0.2级、0.5级

3．  显示方式：    5位数字动态显示，百分比棒形图

4．  过载压力：    1.5～3倍的量程，视测量范围而定

5．  内置电源：    3.6V高能锂电池

6．  介质温度：     -40℃～85 ℃

7．  工作环境：     温度： -30℃～60℃；湿度：＜90%

温度： 0℃～50℃（0.05级使用温度）；湿度：＜90%

校正参比环境 : 20℃±2℃

8．  防爆级别：     ExiaIICT6

9．  过程连接：     M20×1.5（外螺纹）或根据用户要求

10． 可选附件：    铝合金手提箱

外形尺寸：（单位：mm）

选型表

| ACD-200/201 | 代号 | 过程连接 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | M20×1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1/2NPT |  |  |  |  |  |
|  | 2 | M14x1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰 |  |  |  |  |  |
|  | Y | 特殊接口 |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 结构方式 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 径向 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 轴向 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 盘装 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分体式 |  |  |  |  |
|  |  | L | 投入式液位型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 输出信号 |  |  |  |
|  |  |  | A | （4-20）mA |  |  |  |
|  |  |  | B | （1-5）V |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 | 通讯方式 |  |  |
|  |  |  |  | T1 | RS485 |  |  |
|  |  |  |  | T2 | USB |  |  |
|  |  |  |  |  | 代号 | 准确度等级 |  |
|  |  |  |  |  | A | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  | B | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | C | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | D | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | E | 特殊精度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 代号 | 压力类型 |
|  |  |  |  |  |  | G | 表压 |
|  |  |  |  |  |  | D | 差压 |
|  |  |  |  |  |  | A | 绝压 |
| ACD-200/201 | 0 | 1 | A | T2 | C | G | 具体量程见附录 |