三面翻贴画或更换画面的五大步骤：

一撕、二清、三看、四贴、五整

因为三面翻更换画面相对传统广告牌换画面要复杂，所以我们建议您在喷画质量上要相对要求高一点：首先，画面精度高，防水、防紫外线强度好，保证一年不褪色；其次背胶材料要考虑更换画面时比较好撕，有些客户贪便宜，画面不到三个月就褪色，材料背胶不粘或边角翘起来，要不就是材料太黏撕不掉，这对客户换画造成诸多不便。以下介绍三种三面翻贴画的方法：

1、简易粘贴法：（适合离地面不算太高或不太大的三面翻广告牌）
采用脚手架或竹棚架（户外高层建筑外墙施工时的棚架）：
a：从左至右，由上而下撕去三面翻上原来的画面；
b：检查三棱柱上有没有画面碎纸胶；
c：在地面上整理好需贴画面的先后顺序并细心编号；
d：由上而下、从左至右贴上新的高精户外背胶电脑喷画，检查画面平整度，尽量少出现气泡现象；
e：用墙纸刀垂直三棱柱面并沿着两边由上至下，将两条三棱柱之间缝隙位做切割并撕去线条。
经过以上五个步骤，检查后拆除脚手架或竹棚架，彻底清除缠绕在三棱柱上的异物，最后开启电源，恢复三面翻的正常运转。

2、建议粘贴法：（适合离地面较高、较大型的三面翻广告牌）
采用清洗高层建筑玻璃幕墙的安全滑动组合式升降座板（清洁公司清洁时辅助的工具）或可移动可拆卸的维修梯
a：从左至右，由上而下撕去三面翻上原来的画面；
b：检查三棱柱上有没有画面碎纸胶；
c：在地面上整理好需贴画面的先后顺序并细心编号；
d：由上而下、从左至右贴上新的高精户外背胶电脑喷画，检查画面平整度，尽量少出现气泡现象；
e：用墙纸刀垂直三棱柱面并沿着两边由上至下，将两条三棱柱之间缝隙位做切割并撕去线条。
经过以上五个步骤，检查后清除缠绕在三棱柱上的异物，最后开启电源，恢复三面翻的正常运转。

3、传统粘贴法：（适合立柱三面翻广告牌和楼顶三面翻广告牌）
步骤调整为：一拆、二撕、三对、四贴、五装；
利用维修梯，参考第一次安装三面翻的贴画过程：
a：先将三面翻牌三棱柱从左至右拆下，并按顺序编号平放地面上（地面最好选择平整、宽阔处）；
b：将需更换的画面撕去，并清理干净表面；
c：将三棱柱按顺序排列平放在贴画架上，再将所贴画面进行校对，依次从左至右、由上而下用辅助贴画“挂画夹”平贴；
d：用墙纸刀垂直三棱柱面并沿着两边由上至下，将两条三棱柱之间缝隙位做切割并撕去线条。
e：按顺序从左至右进行安装。
经检查画面平整，即可恢复三面翻广告牌的正常运转。
温馨提示：为了安全作业，请现场施工人员戴安全帽和系安全带进行高空作业。