| 故障 | 故障分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 画面不平 | a．扭簧座调整螺丝松退，螺丝掉。 | a．调整扭簧座螺丝或更换扭簧座。 |
|  | b．下三角调节凸位损坏。 | b．更换下三角。 |
|  | c．主动盘与双三角松动，主动盘后退。 | c．1、松开主动盘的六角螺母。 2、调整主动盘与双三角使主动盘与双三角紧贴、垂直、平整，再锁紧六角螺母。 |
| 三面翻能正常运转但画面不同 | a．异物阻。 | a．清除异物。 |
|  | b．受到外力或人为原因。 | b．相邻两根三棱柱画面缝隙是否粘贴，如有用刀片沿相邻两根三棱柱边缘割开粘贴部位即可。 |
|  | c．调节弹簧松。 | c．更换调节弹簧位置或更换扭簧。 |
| 某段画面整体不运转 | a．控制程序出错。 | a．重新设置或更换控制器。 |
|  | b．电压不稳定。 | b．更换稳定电源。 |
|  | c．接近开关故障： 1、与接近开关检测块距离过远； 2、松脱； 3、损坏。 | c．1、调整距离； 2、调整并紧固； 3、更换接近开关。 |
|  | d．电机故障。 | d．检查电机或更换。 |
|  | e．继电器损坏。 | e．更换继电器。 |
|  | f．无电源。 | f．检查并接通电源。 |
|  | g．异物阻。 | g．清除异物。 |
|  | h．配件损坏。 | h．调整紧固配件或更换损坏配件。 |
| 三棱柱与三棱柱间隙变化 | 三棱柱间隙变化 | 调整调节螺丝，使间隙恢复。 |
| PLC电源指示灯（power）闪烁 | 1、电源电压低。 | 1、更换稳定电源。 |
|  | 2、电源接触不良。 | 2、检查线路并接牢固。 |
|  | 3、PLC电源坏（如雷击）。 | 3、更换PLC及送修（弘扬公司）。 |
| 控制器不能启动 | 1、无电源。 | 1、检查电源并接通。 |
|  | 2、按钮开关损坏。 | 2、更换电源按钮开关。 |
|  | 3、开关时间丢失。 | 3、检查开关机时间参数并重新设置（弘扬公司）。 |
|  | 4、线路松脱。 | 4、接牢线路并紧固。 |
| 其他故障 | 原因不明；判断不清楚；无法维修。 | 请与我公司总部联系。 |
| 部件名称 |  | 维护方法及内容 |
| 一、钢结构 |  | 检查钢结构是否下沉，焊接部位是否牢固，有无裂缝，三面翻是否发生变形，三个月检查一次。 |
| 二、三面翻各支撑铁件、螺丝（包括：顶框、两侧框） |  | 1、检查三面翻各支撑铁件焊接是否牢固； 2、检查各支撑铁件螺丝是否松动； 3、三个月检查一次。 |
| 三、万向节 |  | 六个月加黄油一次。 |
| 四、204#万向轴承 |  | 六个月加黄油一次。 |
| 五、在电机和传动系统中的伞齿轮，链齿轮，链条 |  | 六个月加黄油一次。 |
| 六、PLC防水装置 |  | 三个月检查一次，防水装置是否遮盖。 |
| 七、线路 |  | 六个月检查一次，是否老化 |
| *注：1、每次维修时，必须关闭电源。 2、装贴画面时，最多可贴三层画面（三层以上会影响三面翻正常运转或产生其它故障） |  |  |