泉州市弘扬广告科技有限公司

翻博士-HY132、132B型三面翻主要技术参数及适用范围

一、适用范围：外框尺寸高度大于1m（含1m）小于7m(含7m),外高度7m以上无限拼接，如有特殊要求另定。

二、材质

| 铝型材 | 特质铝镁合金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动 | 100%原米尼龙加纤加嫩超强工程塑料，纯白色（耐磨损、耐候性强） |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 | 外框 |  |  |  | 三棱柱 |  |  |  |
|  | 宽度 | 厚度 | 壁厚 |  | 宽度 | 最长度 |  | 壁厚 |
|  | 145mm | 162mm | 1.8/2.0mm（国际公差） |  | 132mm | ≤7650㎜ |  | 1.3-1.8mm（国际公差） |
| 铝型材 | 超高连接套件I型（L型铝材+塑胶套件+轴承） |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 | 宽度 |  |  | 高度 |  |  | 壁厚 |  |
|  | 126 mm |  |  | 43 mm |  |  | 6 mm（国际公差） |  |

三、传动及功能

| 马 达 | 90-120W/220V/50-60Hz(松下电机或VTV电机) |
| --- | --- |
| 传动技术 | 新型凸轮传动、凸轮、凸点可拆装、不锈钢配件，更新内置钢板、可调校凸轮推进系统、增设超大耐用活动轴承位、防水排水功能等 |
| 控制器IV型（选配） | PLC三面翻自控系统 |
| 功 能 | 1、开关机时间可自由设定； |
|  | 2、每个画面停留时间可调控（1-999秒）； |
|  | 3、电机延时提示功能； |
|  | 4、画面平整度随时可调校功能； |
|  | 5、画面自动纠错复位功能； |
|  | 6、异物弹除自动保护功能； |
|  | 7、工作时间以外可指定停留任一完整画面； |
|  | 8、配备远程摇控装置； |
|  | 9、适用于任意电机数、意外断电后可自动保存每面的数据功能； |
|  | 10、可另配合人机介面（有偿配置）； |

四、翻动方式及翻动控制

| 翻动方式 | □开幕式 □二次同步式 | 任选其一 |
| --- | --- | --- |
|  | □左波浪式 □右波浪式 |  |
|  | □分段式 □其他 |  |
| 翻动控制 | 1、画面转换时间：约3秒（根据翻动方式及长度增加而延长） |  |
|  | 2、画面停留时间：1-999秒任意可调（用IV型控制器控制） |  |

五、组装标准

| 1、左右边距 | 15-25mm（允许国际公差） |  |
| --- | --- | --- |
| 2、画面距边框 | 上边距 | 25-32mm（内弹簧） |
|  | 下边距 | 35mm |
| 3、三棱柱之间隙 | 5-12mm（允许国际公差） |  |
| 4.超高连接件拼接间距 | 25mm—30mm（允许国际公差） |  |

欢迎登陆弘扬公司网站：www.3vds.cn     通用域名：三面翻