| DSS便携式桌面温控单元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本功能 |  |
|  |  |  | 多种输入和量程范围 20mm超大高亮数字显示 显示精度±(0.3% 满量程 + 1个数字) 移相或过零控制方式负载实际工作电压 和电流显示 可选两路加热和制冷调节输出功能 可选多种附加（选件）功能 适合于学校、科研、实验室等 |  |
| 产品选型表 |  |  |  |  |
| 型号代码. DSS1; SHIMADEN(岛电) SR3 温控仪表 外形尺寸：宽130×深273×高260mm. DSS2; SHIMADEN(岛电) SR93温控仪表 外形尺寸：宽130×深273×高260mm. DSS3; SHIMADEN(岛电) FP93温控仪表 外形尺寸：宽130×深273×高260mm. DSS4; SHIMADEN(岛电) SR23温控仪表 外形尺寸：宽130×深273×高260mm. DSS5; SHIMADEN(岛电) FP23温控仪表 外形尺寸：宽130×深273×高260mm. 电源; -22; 电源220VAC. -38; 电源380VAC. 容量; -020; 20A. -030; 30A. 调节方式; -P; 移相调压. -Z; 过零调功. 输入类型及测量范围（参照测量范围及输入量程代码）; -1; 热电偶：B,R,S,K,E,J,T,N,PUII,WRe5-26,U,L. -2; 铂电阻：Pt100/JPt100. -3; 电压（mV）：-10～10,0～10,0～20,0～50,10～50,0～100mV DC. -4; 电流（mA）：0～20mA，4～20mA DC（选1～5V量程）外配250Ω电阻. -6; 电压（Ｖ）:-1～1,0～1,0～2,0～5,1～5,0～10V DC. 事件输出（选件） （断线报警仅DSS2的Z调节方式可选）; 0; 无. 1; 两组继电器接点EV1，EV2接点容量：240V AC 1A/阻性. 2; EV1及30A加热器断线报警（接点容量：240V AC 1.5A/阻性）. 3; EV1及50A加热器断线报警（接点容量：240V AC 1.5A/阻性）. 选件; 隔离模拟变送 （仅DSS1不可选此功能）; 00; 无. 30; 0～10 mV DC,输出阻抗：10Ω. 40; 4～20mA DC，负载阻抗：300Ω最大. 60; 0～10 VDC，负载电流：2mA最大. 通讯功能（仅DSS1不可选）; 05; RS485. 07; RS232C. 双设定值（SB）（仅限DSS2可选）; 08; 1点（范围：-1999～5000），无电压接点或OC门输入. |
| 选型例：DSS2-22-030-P-2-00005 表示：搭载SR93温控调节器，实际电流为30A，220V AC供电电源，移相调压，铂电阻输入，带RS485通讯选件功能。 |  |  |  |  |