吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水，避免二次污染的新型环卫车辆，吸污车可自吸自排，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领先的吸污车真空泵，吸力大，吸程远，特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。

吸污车：湖北程力汽车公司专业生产东风小霸王吸污车，东风多利卡吸污车\东风140汽油吸污车,东风153吸污车,东风145吸污车，吸污车又称：真空吸污车，抽渣车，吸污吸粪车，需要更多吸污车图片，吸污车价格，吸污车配件，吸污车保养，真空吸污车，免征吸污车，吸污车维修，购买吸污车，请致电程力汽车公司销售经理，全天候为您服务

东风多利卡吸污车

【详细参数】

【产品名称】东风多利卡吸污车、

【罐体大小】5m³-6m³

序	货物名称	型号和规格	原产地和制造商名称

1	底盘	EQ1090T9ADJ3AC   	东风公司

2	发动机	CY4102-C3C 	东风朝阳柴油机有限责任公司

3	排放依据标准	GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

4	功率（kw）	88

5	排量（ml）  	3856

6	刹车	汽刹

7	变速箱	C17G05A8-AB111

8	载重:前桥/后桥	2.5T / 7T

9	轴距(mm)/轴数	3800/2

10	钢板弹簧片数	11/9+7,8/10+7

11	外形尺寸(mm)	   6450×2285×2700

12	轮胎及备用胎规格	7.50-16

13	驾驶室	东风前翻驾驶室

14	真空泵	XD-44

15	油泵	CB50右

16	油缸	MSGK01-90/50×670E

17	多联阀	2TS1-L10C-T/20

18	油压表	X-60-16MPa

19	取力器	吸污车专用

20	安全阀	ZG1.5A27W-10-03

21	罐体材料	Q235

22	材料厚度(mm)	5

23	罐体尺寸(长×直径)(mm)	4580×1400

24	罐体容积(m3)	5-6

25	总质量（kg） 	9400

26	整备质量（kg）	4605

27	额载质量（kg）	4600

28	厂家标识	符合国家标准

29	油漆	金属漆

30	随机工具及备品	保修手册、服务站名录、使用说明书、随车工具

31	功能简述	主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体。

◆由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型罐、管网系统组成，并装有视粪管和洗手装置。

◆旋片泵，采用国内领先技术，额定转速1400转/分，最低转速800转/分，转向：顺时针。

◆最大吸程≥6米  真空度：≥500mmHg   抽满粪罐时间≤5min。

◆主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其混有较大悬浮杂物的液体。特别适用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体。排放有加压排放和自流排放两种方式。吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

【产品分类】

按照品牌分类：东风吸污车、解放吸污车、福田吸污车、重汽吸污车、陕汽吸污车、江淮吸污车

按照外形分类：单桥吸污车、双桥吸污车、平头吸污车、尖头吸污车

东风吸污车分类：小霸王吸污车、多利卡吸污车、三平柴吸污车、140吸污车、145吸污车、153吸污车、1208吸污车。

按照用途分类：自卸式吸污车

其他分类：吸粪车图片、吸粪车价格、吸粪车功能、吸粪车保养。

【功能说明】

吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分，管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成，随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统，罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒，具有真空度高（比吸粪车的吸力更大）、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。

吸污车的组成：油水分离器，水气分离器，专用真空吸污泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀,液压套件。

吸污车的主要用途

吸污车主要用于清洗城市下水道，管道的沉积物，死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。

【选购事宜】

1、 注意板材质量，真空密封度，差的材质容易造成罐体变形等问题。

2、 真空套件的选择，承压能力和温差的感知。国内套件首推威龙系列产品。

3、 后罐盖的选择，根据本地作业环境，温差等选择。

4、根据国家发改委关于强制执行国三尾气排放的相关规定,08年7月1日起,以往国二车辆参数资料全部删除,购买车辆请注意认清国三排放标识及相关手续。

【用户手册】

1.作业前准备

(1)吸污车后部尽量接近作业点，驻车。

(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角，观察进油管，应有润滑油流动。

(3)打开走台箱边门，取出吸污胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

2.抽吸作业

(1).将吸污胶管尽可能深的抽入污液，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(2).将四通阀手柄推至与地面垂直。

(3).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)打开驾驶室内工具箱，拉出讯响器开关，接通其电源。

(5)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸污胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下，讯响器此时会发出声光讯号，驾驶员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推卸脱档，真空泵停止动转，按入讯响器开关，切断其电源。

(6)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。

(7)冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。

(8)关闭防溢阀，使其手柄与路轴线垂直即可。

(9)将吸污车驶离作业点。

3.排卸作业

(1)将吸污胶管朝向蓄污池内。

(2)将四通阀门后柄拉至与地面平行，开启防溢阀，使其手柄与管路轴线平行即可。

(3)将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转，将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)罐体内污液排卸完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，真空泵停止运转。

(5)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭，冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。

(6)将吸污车驶离作业点。

【注意事项】

1）保持真空泵适宜转数

真空泵转速太高，转子发热加据；转速太低，则引起发运机、部件附加冲击，影响寿命。为达到适宜的工作转速，请预先根据泵型调整好手油门的最佳位置。

（2）在平坦地面上自卸翻罐；

在倾斜路面自卸翻罐会对各部件产生扭曲变形导致故障，而且有可能引起翻车事故。

（3）自卸翻罐时先打开罐体后罐门：

自卸翻罐卸泥前应先将锁紧螺栓松开，将后罐门举升至需要角度，当罐体满载时禁止在后罐门关闭状态举升罐体，否则有翻车的危险。

（4）油泵和真空泵取力时发动机怠速，并完全踩入离合器踏板，打开取力器开关后缓慢松开离合器踏板。

（5）汽车行驶时，真空泵和油泵处于停止工作状态。

（6）不得有该车吸入和运送废油及危险物。

（7）自卸翻罐举升状态下进入罐底或检修时，必须使用支撑棒及安全挡块。

（8）运输污物时，车辆必须中速和慢速行驶，不得急转弯和急刹车，因罐内无防波板重心较高。

【服务承诺】

产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。

【购车流程】

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。

★               销售经理：谭照龙

★               销售电话：13886860903

★               联系Q Q： 175351159

★               邮箱地址：tanzhaolong520@126.com

★               企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园