一、LQX-MD木制百叶箱概述：
木制百叶箱的四壁是由两层薄的木板条组成，外层百叶条向内倾斜，内层百叶条向外倾斜，百叶条与水平的交角45度。箱底由三块木板组成，每块宽110毫米，中间一块比边上两块稍高一些。箱盖有两层。整个百叶箱内外都是白色。把百叶箱漆成白色，可以将投射在百叶箱上的阳光基本上都反射掉。百叶箱的门朝北开，是为了防止观测时阳光直接照射箱内的仪器。这样的结构，使得百叶箱内具有很好的通风性能，同时又使箱内仪器不受太阳直接照射和雨雪的影响，从而保障了空气温度的湿度观测数据的代表性。
二、LQX-MD木制百叶箱应用:
木制百叶箱，防雨、防晒、通风型能好，广泛应用于气象、林业、科研等行业
三、LQX-MD木制百叶箱技术指标:
1、百叶箱由门和箱体组成的，百叶箱由木材制成，整体应光滑无毛刺和锈迹。
2、在锁扣配合下开启方便，锁定可靠。
3、百叶箱为木制时，表面应涂防水漆。
4、百叶箱应通风、透气性能良好。
5、百叶箱在雨天时，雨水不能渗漏到百页箱里面。
6、百叶箱在睛天时，光线不能直接辐射到百页箱里面。
7、与百叶箱支架装配应正确，不得有松脱、变形及其它影响使用的缺陷。
8、百叶箱各零、部件所敷保护层应牢固、均匀、光洁，不得有脱层、锈蚀等缺陷。
9、百叶箱与安装支架应安装方便，并能保证百页箱在正常使用中不会因风力影响而脱开。
10、百叶箱支架由金属件构成，底板应有四个安装孔，便与地面方便安装固定。
四、LQX-MD木制百叶箱尺寸规格：
（单位mm）

| 木制百叶箱内部尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱内宽 |  | 箱内深 |  | 箱内高 |  |
| 基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸 | 误差 |
| 460 | +-2 | 290 | +-2 | 537 | +-2 |
| 木制百叶箱外部尺寸 |  |  |  |  |  |
| 箱外宽 |  | 箱外深 |  | 箱外高 |  |
| 基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸 | 误差 |
| 608 | +-5 | 408 | +-5 | 750 | +-5 |

木制百叶箱