永磁吸盘简介：

永磁吸盘又名磁力吸盘或永磁起重器，是机械厂，模具厂，锻造厂，炼钢厂，造船厂等等使用钢材场所的必备搬运工具，可以大大提高块状，圆柱状，板材，不规则导磁性钢铁材料的搬运效率。永磁吸盘是以高性能的稀土材料钕铁硼（N>40）为内核，通过手扳动吸盘手柄转动，从而改变吸盘内部钕铁硼的磁力系统，达到对需要搬运的工件的吸持或释放。

永磁吸盘原理：

永磁吸盘是利用磁通的连续性原理及磁场的叠加原理设计的，永磁吸盘的磁路设计成多个磁系，通过磁系的相对运动，实现工作磁极面上磁场强度的相加或相消，从而达到吸持和卸载的目的。

永磁吸盘特点：

1） 永磁吸盘 采用高性能永磁材料钕铁硼（Nd-Fe-B）为产品内核，使产品体积更小，起重吊装力更强，且磁力恒久不衰。

2） 永磁吸盘 具备最高大额定起重力3.5倍的安全系数。

3） 永磁吸盘 底面“V”型槽设计，可起吊相对应的圆钢、钢板。

4） 永磁吸盘 不用电即可使用，省去供电麻烦。

5） 永磁吸盘 优化的磁路设计，使剩磁几乎为零。

6） 永磁吸盘 专业设计的外观造型使产品更加美观。

采用高性能磁性材料、使之体积更小，自重更轻，吸持强力。独特磁路设计，剩磁几乎为零。安全系数高，最大拉脱力，是额定起重的3.5倍。手柄开关附有安全鈕，可单手操作，方便安全。起重器底面有“V"型槽设计，可起吊相对应的圆钢、钢板。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。可在野外作业，广泛应用于钢材的起吊搬运，平整的机械零件，及各种模具的安裝及搬运。

| 66215 | 型號Model | 額定起重力Rarde Lifting | 外形尺寸（ mm ）Dimension |  |  |  | 最大拉脱力 Max Breakaway Force | 凈重N.W(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | N |  |
| 66215-2 | YQ100 | 100 | 92 | 62 | 67 | 128 | 350 | 3 |
| 66215-4 | YQ300 | 300 | 162 | 92 | 91 | 150 | 1050 | 10 |
| 66215-6 | YQ600 | 600 | 232 | 122 | 117 | 196 | 2100 | 24 |
| 66215-8 | YQ1000 | 1000 | 258 | 176 | 163 | 284 | 3500 | 50 |
| 66215-10 | YQ2000 | 2000 | 378 | 234 | 212 | 426 | 7000 | 125 |
| 66215-12 | YQ3000 | 3000 | 458 | 286 | 264 | 512 | 10500 | 220 |
| 66215-14 | YQ6000 | 6000 | 600 | 430 | 355 | 180 | 2100 | 420 |