钢丝绳电动葫芦简介

钢丝绳电动葫芦是一种小型起重设备钢丝绳电动葫芦,具有结构紧凑,重量轻,体积小,零部件通用性强,操作方便等优点,它既可以单独安装在工字钢上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用.钢丝绳电动葫芦型号

CD1型钢丝绳电动葫芦，MD1型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重设备。它要以安装在葫芦单梁，桥式起重，门式起重机，悬臂起重机上。稍加改动，还可作卷扬用。因此，它是工厂、矿山、港口、仓库、货物、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。
 CD1型钢丝绳电动葫芦的起升速度为常速，可以满足一般使用要求；MD1型电动葫芦具有两种起升速度——常速和慢速。慢速工作时，可以满足精密装卸，砂箱合模，机床检修等精细作业的要求。所以，MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。需要加配无线遥控器的客户请咨询客服人员，超载限制器可以根据客户要求添加。请提前告知客服人员。以便及时报价给您。

钢丝绳电动葫芦售后宗旨

我销售中心专业从事津工牌起重机、电动葫芦和防爆起重机、防爆电动葫芦的销售、安装、修理、改造和维护保养。公司拥有专业的售后服务人员，承揽津工牌起重机的安装、修理和改造、搬迁和维护保养等业务，24小时为客户提供优质的服务。

包退承诺

自售出之日起七日内，用户在正常使用该产品的情况下，如果产品出现质量上的问题，用户可以选择退货，换货或修理。

包换承诺

自售出之日起三个月内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问题，用户可选择换货或者修理。用户要求换货时，销售者应当负责为用户调换同型号同规格的产品；同型号同规格的产品停止生产时，应当调换不低于原产品性能的产品。

包修承诺

自售出之日起二十四个月内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问题，并且属于正常包修范围内的产品，提供包修二十四个月的质保服务。

钢丝绳电动葫芦参数

| 型号 |  | CD1 MD1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 吨 |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 起升速度CD1 米/分 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 |
| 起升速度MD1 米/分 |  | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 0.35/3.5 |
| 运行速度 米/分 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 钢丝绳 | 绳径 毫米 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 |
|  | 规 格 | 6×19-4.8 | 6×19-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37-15 | 6×37-15 | 6×37-15 |
| 运行轨道 | 工字钢型号GB706 | 16—28b | 16—28b | 20a—32c | 20a—32C | 25a—63c | 25a—63C | 25a—63C |
|  | 最小曲率半径 米 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 |
| 电源 | 额定电压 V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V | 三相交流380V |
|  | 额定频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工作制度 |  | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% | JC25% |
| 接合次数 次/小时 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 起重电机 | 型 号 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-6 |
|  | 额定功率千瓦 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 11 |
|  | 额定转速 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 930 |
|  | 额定电流 安 | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | 28 |
| 运行电机 | 型 号 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 |
|  | 额定功率 千瓦 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 |
|  | 额定转速 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
|  | 额定电流 安 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2×2 | 2.4×2 |
| 固定式A型总重 公斤 |  | 80 | 130 | 174 | 234 | 392 | 820 | 812 |
| 电动小车D型总重 公斤 |  | 115 | 165 | 224 | 284 | 482 | 1030 | 1142 |

以上是钢丝绳电动葫芦的详细信息，如果您对钢丝绳电动葫芦的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取钢丝绳电动葫芦的最新信息。咨询热线022-26791166、或访问www.cnshoulahulu.com  www.tlxqz.com