防爆钢丝绳电动葫芦简介：

防爆电动葫芦是我国最新防爆标准设计制造的防爆起重设备，其防爆形式为“隔爆型，该葫芦的外露防爆零部件采用特殊的无火花材料制成，防爆性能安全可靠。产品通过了机械工业部防爆电气产品质量监督检验中心佳木斯分中心的防爆性能检测，并颁发防爆合格证；BCD1型防爆电动葫芦主要适用于I类和II类A.B级，温度组别为T 1 --T 4 组的各种爆炸危险场所！

防爆电动葫芦的特点：

BCD防爆电动葫芦，BMD防爆电动葫芦，经过国家防爆电气产品质量监督检测中心审查，型号确定为HBS型。结构和技术参数与BCD防爆电动葫芦、BMD防爆电动葫芦完全一样。

HB（BCD）、HBS（BMD）防爆电动葫芦在国内同类产品中处于领先水平，具有结构紧凑、体积小、起重力大、防爆结构先进、安全可靠性高，使用方便等特点。本电动葫芦根据国家标准《GB10222-2001防爆钢丝绳电动葫芦》、《GB12476、1-2000爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防爆电器设备》、GB3836、1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备-隔爆型电气设备“d”》的规定，制成防爆等级为DIIBT4、DIICT4和DIPA20TAT4的防爆钢丝绳电动葫芦，适用于工厂爆炸性气性混合物存在的危险场所和工厂内有爆炸性粉尘混合物品的危险场所。其主体可悬挂在工字钢轨道上作直线或曲线运行。

| 型号 | BCD0.5T | BCD1T | BCD3T | BCD5T | BCD10T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 起升速度米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 起升高度米 | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 |
| 运行速度米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小曲率半径米 | 1.8/2 | 2/2.5/3.0 | 2/2.5/3.0 | 2/2.5/3.0 | 2/2.5/3.0 |
| 电压 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 频率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 工字钢 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c |

这款4级防爆电动葫芦是（CNAS）认可和中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权的唯一的国家防爆电气产品，同时也是国家进出口商品检验实验室认可委员会认可的进出口防爆电气产品验证试验机构发行的。