在科技高度发达的今天，人们追求更舒适的生活，为此空调和热水系统已普遍的用于公共建筑和住宅。然而空调行业是耗能大户（约占建筑总能耗的60%以上），空调将室内的热量连同其耗废的能量一同排往室外，给室外环境造成了严重的热污染，并加重了城市的热岛效应；另外，需要利用新的高品质能源提供热水，这造成了能量的双重浪费。面对能源日益紧张，资源严重浪费，“节用”、空调不可再生能源的二次利用及环保的重要性在经济社会的发展进程中日渐凸现。
我司经过三年不懈努力的钻研，研发出两种不同形式的划时代的空调热回收技术：一是空调主机逆卡诺循环系统三级独立热交换回收余热技术；二是覆叠式热交换回收中央空调系统冷却水余热技术。
空调热回收技术原理及具体实施方式：
空调热回收技术是根据能量守衡原理，把室内的热量转移到水中，进行能源的二次有效利用，既避免了废热对大气环境的污染，减少了热岛效应的现象，又免费提供了生活热水，有效节能。
空调主机逆卡诺循环系统三级独立热交换回收余热技术是在其各自的热区独自作循环热回收，各工作状态点作不断良性循环，避免了高压前侧液团堵塞，避免了冷凝高温高压所形成电机增大反力矩。其具体实施技术是在原有空调机组的基础上改进，在压缩机的吐出段设置相应的套管式换热器联接，用电磁阀控制交换水量，使冷媒的温度降到70℃；冷凝器同样采用套管式换热器联接，用电磁阀控制交换水量，使冷媒的温度降到40℃；节流前同样采用套管式换热器联接，通过补充水（自来水）热交换使冷媒温度降至或接近自来水温。三个热交换的热水分别联接：其一是接至66℃保温水箱循环，其二是接至45℃保温水箱循环，其三是接至45℃保温水箱补充水入口，以此形成的三级热回收（原理图如图一所示）。这样既能生产大量60℃以上的热水，又能使设备良性循环、长期稳定、节能运行。
覆叠式热交换回收中央空调系统冷却水余热技术是在原有中央空调系统的基础上加装热回收冷水机组，热回收冷水机组作为高效移热并转移热量的系统装置，并（与冷却塔落差小）或分流旁路联接中央空调冷却水，使冷却水经自动调节阀进入“热回收冷水机组“的蒸发器进行热交换。使中央空调冷却水的热量移向生活热水池，从而提供了所需要的大量60℃以上的热水.
空调热回收技术特点：
空调系统采用热回收技术，其整个大楼的经济效益都会有显著的改善：
 一机二用，既为室内提供空调，又能全天候（不受气候变化）供应生活热水，省去热水锅炉的投资。
 降低了空调机组的耗电量，有效的提高了空调主机的能效比，减少了运行费用。
 使设备运行平稳可靠，延长了设备的寿命。
 夏天实现了能源的二次利用，“变废为宝”，免费提供了生活热水；冬天热回收型热水机组制热水机理等同于热泵热水器，其运行费用约为电热水锅炉的1/4。
 避免了废热对大气环境的污染，减少了热岛效应的现象，利于环保