塑料检查井的应用

一 、先进的管道和落后的检查井之间的矛盾
    我国的住宅建设和水环境治理在最近的十多年里取得空前规模的发展,与此同时，我国排水管道  的施工技术也取得了很大进步，各种新型管材不断出现,在一些大城市，传统的砂浆接口已经被柔性接口取代，钢筋混凝土基础已经被黄沙基础取代，施工工期明显缩短，管道渗漏量大大降低,在管材制造和施工安装方面，我国和发达国家之间的差距正在缩小。
    然而，目前还有一个障碍延缓了管道施工技术的进步，这就是砖砌检查井,无论是市政排水管还是住宅排水管，埋设一段40m长的管道，通常只需要几个小时，而砌一座砖砌检查井却需要2d,其中混凝土基础及养护起码要1d，砌井、抹面、做流槽又需要0.5~1d，大型检查井需要2d以上,大量的砖砌检查井已经成为影响排水管道施工的主要瓶颈，其主要缺点有：
  （1）施工速度慢，对环境和城市交通的影响大，不符合文明施工、快速施工的要求。
  （2）质量稳定性差，砖砌体强度低，特别在塑料管与检查井接合处，容易渗漏。上海的一项研究报    告显示，造成流沙地区管道坍塌的原因首先是接口渗漏，其次是检查井的损坏。
  （3）使用粘土砖耗用宝贵的土地资源，不符合国家的土地和环保政策。中华人民共和国建设部2004年（218）号文件公布，明确规定禁止使用粘土实心砖。
二  预制井是提高排水管道施工水平的必由之路
    100多年前，世界上大多数排水管道也都是现场砌筑的，施工速度慢，成本高，质量稳定性差,上海自从在1886年首次从英国引进陶土管，1891年开始采用预制混凝土管，现在已经很难看到现场砌筑的排水管道，预制管道早已一统天下。
    检查井能不能也由现场砌筑改为工厂预制呢？回答是肯定的。无论是欧美、日本，还是50年代的前苏联，发达国家90%以上的检查井都是工厂预制的，其中大部分是混凝土预制井，也有近20年来新出现的塑料预制井。
    为了改变检查井施工的落后面貌，近十多年来，一些城市进行了许多预制井的研制和推进工作。为了加快塑料检查井的推广应用，建设部标准《建筑小区排水用塑料检查井》（08SS523)已经与2008年正式实施。这些都从政策和标准化层面为预制井的推广起到了推动作用。
三  推广预制井的难点及相应对策
     砖砌井可以在任何高度接入不同大小、不同角度的管道。这在预制井施工中却很难做到。工厂预留的接入口到了现场如果遇到管径、壁厚、高度、角度等变化就无法接入。如果先预留一个大孔，待接入管插入后再采用填塞预留孔间隙的做法，则很难保证质量。
     国外解决管道接口总体有两种方法：a.工厂预制接口。这要求施工单位要根据设计准确编制订货计划，然后预制厂能按照客户需要按时生产出各种构件。为了满足不同高度的支管接入，常采用调节环，通过增加或减少调节环的方法使预留孔的高度与支管相一致。b.现场开孔。先用大型开孔机在井壁钻出圆孔，接入支管后再用带夹箍的专用橡胶圈进行安装。
    影响预制井推广的其他原因还有：国内还没有相应的工厂生产出能满足需要的预制井，混凝土井自重大，需要吊车，价格较高等。
四  塑料检查井的应用
    由于砖砌井和混凝土检查井的缺点使得塑料检查井应运而生。

A.塑料检查井的主要优点：
     1）、部件采用热塑性塑料一次注塑而成，耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材 料测试中心测试，经久耐用；
     2）、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接，连接灵活方便，有优越的水密性，彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏，防止对地下水的二次污染。安全环保；
     3）、管道与井座柔性连接，管土和井土共同运动、均匀沉降，很好的解决了传统砖砌井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷；
     4）、安装简便  采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工，砖砌和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整，适应各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上；
     5）、高效排水 内壁光滑流畅，设有导流槽，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，有着出色的排水性能，雨污排放率是传统检查井的1～3倍；
     6）、重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强 ，品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求；
     7）、综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。柔性连接的优点：灵活方便， 能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。
     8）、节能省地 以高分子树脂为加工原料，可节省宝贵的粘土资源，符合国家可持续发展的基本国策。

B.塑料检查井适用范围：
   居住小区、 学校、 公园、 厂区、 停车坪、 绿地、 道路、 大专院校实验室 、医院疾病控制中心、　也可适用化工企业工业废水排放。
   塑料检查井一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，主要用于建筑小区、工矿企业、办公楼宇、运动场馆、公园绿地、停车场、实验室及医院等的公称径不大于1000mm，埋设深度不大于6m的排水排污管道上。
   C.塑料检查井的组成：
    井座、井筒、井盖及配件
    塑料检查井，涉及一种用于连接各种管道的连接井，尤其是涉及一种埋在城市道路与住宅小区的地下的给排水用的工厂化生产的塑料检查井，所述的塑料检查井，包括一个井筒，其特征在于，在所述井筒的筒壁上形成有若干个用于连接排液管道的承插连接承口，在所述承插连接承口与排液管道之间固定设置一包含有密封件的连接件。
    D.塑料检查井安装施工与清通工具：
    水平仪   开孔机   自推进水枪  塑料垫板 常用板金工具
雨水检查井与污水检查井的区别
通常情况下，在结构上相同，但是污水检查井为防止污水渗漏，检查井内壁需要水泥砂浆摸壁，而雨水检查井则不必，污水管道常年流水,而雨水管道只在下雨的时候应用.因此,检查井对水力条件的要求不同。
五  塑料检查井应用中应该注意的问题：
    检查井防护盖座的设计,考虑到塑料检查井的材料性质，决定了塑料检查井的承压能力较差，有必要对井盖的承重做特别设计。
    塑料检查井井筒采用埋地塑料管，在土层中受到回填土下曳力影响，会在轴向受压。需了解埋地塑料管道的轴向最大承受能力。
   在回填土下曳力的计算参数中，不仅要了解混凝土桩与土壤之间的摩擦系数，还要了解回填土与塑料井筒之间的摩擦系数。
   要解决季节性冻土的问题，可以参照《冻土地区建筑地基设计规范》，解决季节性冻土的拉拔计算和防冻处理办法。