感应系列产品质量检测报告

模式与距离调整

1.手动设定感应距离

a、断开跳线S2、S3，此时电路处于手动调节距离状态。

b、接上电源后前10秒为测试状态，当感应到障碍物出水，指示灯闪亮一次，电磁阀打开出水，否则指示灯不亮，电磁阀关闭。

2.自动设定感应距离

a、连接跳线S2、S3，此时电路处于自动调节距离状态。

b、接上电源后10秒内为测试状态。当感应到障碍物时，指示灯闪亮一次，电磁阀打开出水，否则指示灯不亮，电磁阀关闭。

c、在测试状态没有结束的10秒内，连续感应15秒此时启动自动调整距离程序。若感应到障碍物，则指示灯每隔1秒闪一次，连续感应10秒后根据障碍物位置自动设定距离，后进入正常工作状态。

d、若10秒后仍未感应到障碍物，则按当前模式下的最大距离直接进入正常工作状态。

e、如自动设定感应距离后，需要调整距离可调整可调电阻。或断开电源1分钟（或断电感应一下放电）后，重复以上步操作。

3.感应距离设定范围：

a、水龙头、菜盆水龙头为15cm—55cm、小便冲水器、冲便器、医用水龙头为20cm—100cm。

主要工作模式及功能

1.小便斗功能；

a、正常使用分二阶段冲水，当人进入感应范围达1.5秒灯亮，进行第一阶段冲水2秒，当人离开后，进行第二阶段冲水，若使用时间超过10秒冲水6-8秒，若使用时间少于10秒冲水4-6秒。

b、连续24小时无人使用，系统自动冲水6秒，冲水阀将每隔24小时自动冲水一次,防止水弯中存水干涸,导致异味回窜。

2.冲便器功能；

a、感应到物体灯亮，连续感应超过4秒后，感应有效，当离开后2秒开始冲水13秒。若连续24小时无人使用，系统自动冲水6秒，冲水阀将每隔24小时自动冲水一次,防止水弯中存水干涸,导致异味回窜。

3.水龙头功能；

a、手进入感应范围时自动出水，离开时自动断水，防止因感应范围内放有障碍物而误动作，连续出水超过1分钟，自动断水。

线路板的模式选择

- 不连接为水龙头模式。跳线S1和2点连接为小冲模式 。跳线S1和3连接为大冲模式。 跳线S1和4连接为菜盆水龙头模式。

- 模式对照表

S1

3

2

4

水龙头模式

S1

A  B  -  +

S1

3

2

4

小冲模式

S1

A  B  -  +

S1

3

2

4

面盆水龙头模式

S1

S1

3

大冲模式

S1

A  B -  +

A B  -  +

手动模式

S2

S3

自动模式

S2

S3

注：线路板长30mm，高20mm，A、B接电磁阀的正、负极，＋、－接电源的正、负极

2

4

中山市玉通电子有限公司

质检部

2010年6月15日