大多数控制面板消息用于在正常操作过程中提供指导。 HP LaserJet 3300 MFP 系列产品的控制面板的作用是显示当前操作状态，并在屏幕第二行适时显示页数。 打印机在发送传真数据、打印数据或扫描命令时，控制面板上将显示这些状态的对应消息。 此外，打印机还可显示报警消息、警告消息以及严重错误消息。

报警消息

下列信息是可能显示在控制面板中的常见报警消息：

- “Printer Mispick (Enter) To Resume”

- “Printer Jam. Clear Paper Path”

- “Door Open Or No Print Cartridge”

- “Printer Tray Is Empty. Add Paper”

- “Document Feeder Mispick. Reload”

- “Doc Feeder Jam. Clear, Reload”

- “Memory Low. Press [Cancel]”

- “Out of Range”

报警消息表示必须采取某种措施（例如加载纸或清除卡纸现象）。 显示报警消息后，打印机将自动停止当前作业，并显示错误消息，然后等待采取下一步措施。 一旦错误得到纠正，打印机将继续完成任务，或返回到 Ready 状态。 需要访问主菜单系统时，则与上述情形不同。 这时，设备将改变显示，以允许进入菜单系统。

下表为一些最常见的报警消息提供了几种解决方法。

NOTE: 
如果报警信息与清除卡纸现象有关，请参照清除介质卡住现象的相关说明。

报警消息解决方法

| 信息 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| “Printer Mispick (Enter) To Resume” | 打印引擎不搓纸。 | 打印机的走纸通道上出现卡纸现象。 将纸张重新加载入纸张输入纸盒；确认走纸通道上不再有卡纸现象，然后按下 MENU/ENTER 继续作业。 如果错误仍然存在，请更换打印机搓纸轮。 检查走纸通道，包括卡纸的后输出门、热熔器区域以及硒鼓（碳粉）下方。 |
| “Printer Jam. Clear Paper Path” | 打印机已检测到卡纸。 | 清除卡纸。 此时应该继续打印作业。 如果没有，请重新打印作业。 |
| “Door Open Or No Print Cartridge” | 打印机门打开，或者硒鼓安装不当。 | 1. 检查硒鼓门和左侧门是否完全关闭。 2. 检查硒鼓是否正确安装。 |
| “Printer Tray Is Empty. Add Paper” | 纸张输入纸盒是空的。 | 加载介质。 如果介质已经加载，请取出来。 检查有无卡纸现象，并予以清除，之后在纸张输入纸盒中重新加载介质。 |
| “Document Feeder Mispick. Reload” | 文档进纸盒中的介质没有被搓起。 | 将介质从文档进纸盒中取出，并重新加载。 如果错误仍然存在，请更换文档扫描仪搓纸轮。 |
| “Doc Feeder Jam” | 文档进纸盒中卡住了一张介质。 | 打开文档释放门，清除卡纸，然后关闭文档释放门，再将纸张重新加载入文档进纸盒。 如果错误仍然存在，请更换 ADF 分离器和 ADF 搓纸轮。 |
| “Memory Low. Press [Cancel]” | 打印机内存几乎用完。 | 1. 允许打印机完成作业，或按下 CANCEL 取消作业。 2. 关闭打印机，然后将电源线直接插到电源上。 3. 接通打印机，然后在 Fax Function 下清除保存的传真。 4. 在 Service 下恢复默认值。 注意： 建议在依次恢复默认值之前打印 Phone Book 报告，或者保存软件各项。 在 Macintosh 上，尝试少用一些字体，或使用更简单的图像重新发送作业。 |
| “Out of Range” | 选定的份数大于 99 份。 | 按下 number of copies 按钮，并输入所需份数。 然后，按下 Copy 按钮。 打印机不允许选择大于 99 份。 注意： 如果在按下 [Copy] 键之前，客户使用电话号码键盘在显示中选择份数，经常会发生这种情况。 |

清除介质卡住现象

CAUTION: 
介质如果卡住可能会导致页面上碳粉松散。 如果衣物上沾上碳粉，请用冷水进行清洗。 热水会使碳粉永久定型。

- 打开打印硒鼓门和顺直输出门。 

Figure 1: 打开打印硒鼓和顺直输出门

- 向下转动位于打印机后方的绿色压力释放杆。 如果介质可以从机器正面取出，而无需取下硒鼓，请这样操作，直到完成步骤 4。 

Figure 2: 转动绿色压力释放杆


CAUTION: 
为避免损坏打印硒鼓，请不要将其曝于光线下。

- 取下打印硒鼓，将其放在一边。 

Figure 3: 取下打印硒鼓

- 用两只手拽住介质最显见的那一头（包括中部），然后将其从打印机中小心拉出。 

Figure 4: 拉出介质

- 将卡住的介质取出后，更换硒鼓，然后关闭硒鼓门和顺直输出门。 

NOTE: 
压力释放杆在顺直输出门关闭后自动合上。

在清除介质卡住现象之后，为了清除“Document Loaded”信息并返回到 Ready 状态，可能有必要关闭打印机并重新接通电源。

NOTE: 
在添加新的介质时，请从输入纸盒中取出所有介质，并将新的一沓介质对正。

警告信息

下列信息是可能显示在控制面板中的常规警告信息：

- “Not Enough Memory. Try Later”

- “Device Busy. Try Again Later”

- “Settings Cleared”

- “Device Error. [Enter] To Cont.”

- “Page Too Complex [Enter] To Cont.”

警告信息指那些十分重要，需要通知用户的信息。 这些信息虽然瞬间即逝，但可能会影响任务的完成情况或输出质量。 出现警告信息时，可能会取消活动作业。 这种信息将持续显示五秒。 如果警告信息与打印相关，并且启用了自动继续设置，信息将显示 10 秒。 如果按下 ENTER/MENU 或 CANCEL 之后信息没有变化，设备将继续处理打印作业。 如果自动继续功能关闭，在按下 ENTER/MENU 继续或按下 CANCEL 取消作业之前，将会显示与打印相关的信息。

NOTE: 
自动继续（卡纸恢复）功能在 HP Device Configuration Utility 中设置。 打印配置页，以查看是否启用了自动继续功能。

下表为一些最常见的警告信息提供了几种解决方案。

警告信息解决方案

| 信息 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| “Not Enough Memory. Try Later” | 没有足够的内存启动新作业。 | 在开始新作业之前等待当前作业结束。 |
| “Device Busy. Try Again Later” | 打印机正在使用之中。 | 等待打印机完成当前作业。 |
| “Settings Cleared” | 打印机已清除作业设置。 | 重新输入所需的作业设置。 |
| Device Error. [Enter] To Cont. | 打印机内部故障。 | 按下 MENU/ENTER 恢复作业。 |
| Settings Cleared | 打印机已清除作业设置。 | 重新输入所需的作业设置。 |
| “Page Too Complex [Enter] To Continue.” | 发送到打印机的信息过于复杂（打印机的格式化能力跟不上计算机发给它的格式化指令）。 | 通过减少字符、字体等手段来简化打印作业 增加内存。 |

打印配置页

请执行以下步骤打印配置页：

- 在打印机控制面板上，按 MENU/ENTER。

- 使用 < or > 按钮选择 Reports，然后按下 MENU/ENTER。

- 使用 < or > 按钮选择 ConfigReport，然后按下 MENU/ENTER。

此时将打出配置页，其中显示了打印机当前的配置。 查看一下是否启用了自动继续功能。

设置自动继续功能

欲设置打印机的自动继续（卡纸恢复）功能，请按照以下步骤操作：

- 点击 Start、Programs、HP LaserJet 33xx、Tools，然后选择 HP LaserJet DeviceConfiguration。

- 选择 Common 选项卡。

- 在“Jam Recovery”部分中，根据需要选择 ON、OFF 或 AUTO 单选按钮。

NOTE: 
HP LaserJet Device Configuration Utility 中的 Jam Recovery 设置与配置页中的 Auto Cont 功效相同。 打印机驱动程序中的自动继续设置不可用。

严重错误信息

当前复印或扫描作业停止，并且在打印机控制面板上显示如下信息：

- “50 Fuser Error”

- “51 Laser Error”

- “52 Scanner Error”

- “57 Fan Error”

- “79 Service Error”

- “CCD Scanner Error”

- “Scanner Bulb Failure”

如果打印机显示上述信息之一，表示打印机发生了严重的设备故障。 拔下打印机五分钟，然后重新插上。

NOTE: 
惠普建议该产品不使用不间断电源 (UPS)、电池备份设备或者稳压器。

如果错误仍然存在，请按照打印机宣传海报中提供的电话号码联系惠普客户服务，或者点击此处寻求惠普支持

52 Scanner Error

请按照以下步骤排除“52 scanner error”故障：

- 请确认硒鼓门已完全关闭。 如果门没有关闭，打印机将不允许操作激光快门，并会显示“52 Scanner Error”或“Door open or no print cartridge”。

- 请确认黑色插销已正确插在硒鼓门枢上。 如果插销连接不当（图 1），请将其就位，然后关上硒鼓门，并重新接通电源。 

Figure 5: 黑色硒鼓门插销

- 请确认内部硒鼓门已正确就位。 将门关回至两个内部门锁装置处（图 2）。

Figure 6: 内部门锁装置

- 请确认门枢和上翼没有损坏。 如果其中之一损坏，则需要使用适用保修、支持包或契约选项，将元件返回惠普或当地服务提供商，以获得服务。

Figure 7: 门枢和上翼