电子参数与图片

小型视频矩阵:

型号：K***V--*S（*为输入输出路数）

说明：供电电源 <30W AC220V±10% / 50Hz 	
视频输入 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡) 
视频输出 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡

视频信噪比 50db（加权） 
视频隔离度 50db (加权) 
视频带宽 17MHz(-3db)                 
差分相位 典型值为2% 
差分增益 典型值为2% 
视频制式 CCIR和PAL制 
音频输入幅值 0-2Vp-p 
音频输出功率 0.5W(8W) 
音频信噪比 48db（加权 
音频隔离度 48db（加权） 
音频带宽 20KHz(-3db) 
切换时间 <1毫秒 
视音频接口 视频：BNC插座/音频：RCA插座 
环境温度 -10℃~55℃ 
环境湿度 ≤90℅RH(无凝结) 
外形尺寸 310mm(L) ×480mm(W)×89mm(H)                                                                         
重 量7.5kg（装满模块的大概重量

输入（8-64）、输出（2-8）配置灵活
 可与音频矩阵同步切换
 方便的总线制控制结构
 可选择用户操作界面
 可控制各种定速和变速云台及球形摄像机
 可控制多种多画面分割录像处理器
 高可靠的RS-485接口保护电路
 键盘口令输入

 自动报警调用，最多可有32个报警输入

中型视频矩阵：

名称：中型矩阵

型号：K***V--*M（*为输入输出路数）

说明：供电电源 <50W AC220V±10% / 50Hz 
视频输入 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡) 
视频输出 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡) 
视频信噪比 50db（加权） 
视频隔离度 50db (加权) 
视频带宽 17MHz(-3db) 
差分相位 典型值为2% 
差分增益 典型值为2% 
视频制式 CCIR和PAL制 
音频输入幅值 0-2Vp-p 
音频输出功率 0.5W(8W) 
音频信噪比 48db（加权 
音频隔离度 48db（加权） 
音频带宽 20KHz(-3db) 
切换时间 <1毫秒 
视音频接口 视频：BNC插座/音频：RCA插座 
环境温度 -10℃~55℃ 
环境湿度 ≤90℅RH(无凝结) 
外形尺寸 310mm(L) ×480mm(W)×89mm(H)                                                                         
重 量7.5kg（装满模块的大概重量）

最先进的积木式结构，方便扩容升级
可选择要或不要前面板键盘
输入（8-64）、输出（2-16）配置灵活
音频矩阵与视频同步切换
方便的总线制控制结构
可选择用户操作界面
可控制各种定速和变速云台及智能球
可控制多种多画面分割录像处理器
完善的菜单设置功能
摄像机标题、日期、时间、系统状态屏幕显示
高可靠的RS-485接口保护电路
自动切换
32个通用自动切换
32个同步切换
8个群组切换
完善的操作权限设置
菜单中英文显示
键盘口令输入
自动报警调用，最多可有64个报警输入

名称：大型视频矩阵

型号：K***V--*L（*为输入输出路数）

说明：设备特性

最先进的高密度模块化设计，方便扩容
最大512输入64输出，16个键盘或多媒体
完善的菜单综合设置
键盘口令输入
音频矩阵与视频同步切换
方便的总线制控制结构
可选择用户操作界面
可控制各种定速和变速云台及智能球
可控制多种多画面分割录像处理器
高可靠的RS-485接口保护电路
菜单中英文显示
键盘口令输入
自动报警调用，最多可有512个报警输入
完善的操作权限设置
自动切换
32个通用自动切换
32个同步切换
8个群组切换
摄像机标题、日期、时间、系统状态屏幕显示
摄像机、恒速或变速云台控制
菜单中英文显示

供电电源 <50W AC220V±10% / 50Hz 
视频隔离度 50db (加权)
差分相位 典型值为2%   
视频制式 CCIR和PAL制 
音频输出功率 0.5W(8W) 
音频隔离度 48db（加权）

视频输入 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡) 
视频信噪比 50db（加权）

视频带宽 17MHz(-3db)

差分增益 典型值为2%

音频输入幅值 0-2Vp-p

音频输出功率 0.5W(8W)

音频信噪比 48db（加权）

音频隔离度 48db（加权）

音频带宽 20KHz(-3db)

切换时间 <1毫秒

视音频接口 视频：BNC插座/音频：RCA插座

环境温度-10℃~55℃

环境湿度≤90%RH(无凝结)

外形尺寸：350mm(L)*480mm(W)*178mm(H)
重 量18kg（装满模块的大概重量）

名称：分体主控键盘

型号：K6020

说明：液晶显示屏显示摄像机图像号码用户密码输入、操作安全可靠

云台镜头控制、变速操纵杆控制变速球型摄像机

监视器/摄像机选择、液晶显示屏显示运行状态

控制解码器、画面分割器、数字录像机

多至16个系统键盘联机工作

控制多台网络矩阵、系统菜单综合设置

报警布防、撤防、报警联动功能

通过编程可设定系统规模、控制范围

总线自动巡更线路故障报警功能

视频输入：0.5Vp-p～2.0Vp-p，75欧姆

1路~16路

视频输出：75欧姆

2路~48路

信噪比：典型值为65dB

带宽(-3db)：典型值为15Mhz

视频增益： 3dB

差分增益：典型值为1%

差分相位：典型值为1.0度

视频接口：BNC

名称：分配器

型号:K605**（**是根据分配器大小决定）

说明：设备特性：

视频黑白，彩色兼容

适应专业标准场合

减少单个分配器的数量减少设备体积

提高系统的稳定性

能对每一通道的一路视频输入分配为

二至四路与输入完全相同的视频输出

供其它视频处理器使用

采用专用视频放大器，视频信号经过

分配同时，可实现一定的相位校正，以

一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真