商务会议摄像摄影注意事项技术要领前期准备

摘要：叙述了在剧场电视录播中的技术工作，包括前期准备、设备架设、连接、注意事项等。
　 关键词：现场录播前期准备 摄像机视频特技

　　现场录播是电视节目制作中常见和大量使用的手段，它同电视实况　　转播相仿，只是将剧场电视信号送往录像机录制，而不是送往电视台作现场转播。这一工作方式主要用来录制不一定需要即时直播的戏曲、话剧、演唱会、歌舞、曲艺等节目。这类节目的共同特点是时间长、连贯性好、舞台感强，一般在剧场内演出，因而常常带有观众效果。

　　在现场录播中，技术工作占有很大比例，如架机、调试、协助拍摄、处理故障等。笔者通过描述一场录播详解其中的各个技术环节。
　　1 前期的准备工作
　　首先是任务的下达。一般主办单位在节目正式演出前一周与电视台取得联系，并提出要求。双方应商讨诸如灯光、背景、舞台音响等由哪几个单位协助工作，电视台通常只负责摄像制作。
　　录播开始前一到两天要去现场看场地或彩排。技术部门应看好电源位置是否与可控硅灯光发生干扰。主控位置应设在便于与各机位联系，并方便走线的地方，并且远离音响设备，以免通话干扰。机位的架设应不受观众影响，并有正确的视野，音响设备与导控台对接就牢靠，一般应在设备中列入一个调音台，以便声音的衔接和取现场声音，灯光的强弱应达到摄像机标准，并与主办单位取得联系，及时改进不妥之处。最后回到台内清点设备与工具，最好能调试设备，以保万无一失，借设备也应及时，避免忙中出错。设备应装箱运输，装卸时应小心轻放，特别是多芯电缆头不能拖地碰撞。
　　2 入场架机
　　2 1 设备的组装架设
　　摄像机是最关键的设备之一，是主要信号源。现场录播必须使用3台以上的摄像机，并要求摄像机有较高的光灵敏度，因为很多文艺节目常有暗场的特殊效果。我们这套设备所用摄像机型号为DXC-537(SONY)或DXC-637P、DXC-D30P，为专业级摄像机。3CCD图像传感器水平清晰度可达850线，信噪比60dB以上，低照可达05lx，与之相配套的附件有CA-537P、三角器(脚轮、手柄、托板)、机上寻像器、耳机、LO-26镜头控制器等。以3台摄像机为例，机位布置一般是左中右，并编为1号机、2号机、3号机，如有游动机可编为4号机，编号以导播习惯为准。中间机位要求能获得整个舞台完整的全景画面，因此必须选择在舞台中心轴线较为靠后的位置。左右机必须安排在中间机位全景视角之外，以避免使两机出现在所取画面中。左右机位应适当靠近舞台，以便能摄取演区内的演员特写镜头，但也不宜过于靠近舞台，以避免使舞台侧幕摄入镜头。
　　

22 摄像机控制器(Camera Control Unit，CCU)
　　CCU是用来控制摄像机工作的设备。除一体化摄像机外，一般高档业务级和广播级摄像机还配有专门的摄像机控制器。CCU通过专用的多芯电视电缆与摄像机机头相连，用于输送多种信号，如同步信号、遥控操作信号、监测信号、通话联络信号等，同时将摄像机头预放器输出的RGB信号进行视频放大处理，并根据彩色电视制式编码，形成彩色全电视信号后输出。摄像机距导播台有25～100m的距离，在CCU上可集中遥控摄像机的光圈、增益、黑白平衡、清晰度等参数，使各摄像机输出信号在到达切换台时能达到一致。
　　CCU的锁相功能可使各输出信号的相位在到达切换台时取得一致，这是信号之间同步切换和特技加工的必要条件。CCU的通话功能使导播与摄像人员取得联系，以摄取所需画面。
　　23 视频特技切换台(KM-2000-JVC)
　　在录播系统中，视频特技切换台对各路摄像机输出的视频信号进行特技处理，完成花样繁多的画面过渡，制作成一个层次丰富的画面。它采用电子模拟方法，对图像信号进行混、扫、键、切处理，使电视制作和播出产生丰富多彩的艺术效果。视频特技切换台主要由输入切换矩阵、混合果放大器、下游键处理与混合器、同步信号发生器等几部分组成。
　　24 录像机
　　一般用2台连续录制，以保证节目信号的连续性。Betacam SP采用1/2英寸金属带。可作录机的有UVW-1800P、PVW-2800P。Betacam SP格式录像机是模拟分量记录方式的机型，它将复合全电视信号分解为亮度分量Y和色度分量R-Y、B-Y，分别调频后记录在亮度磁迹与色度磁迹上。
　　这种方式减小了亮、色分量在录放过程中的串扰，提高了亮度、色度信号的带宽与信噪比，使图像质量大大提高。
　　25监视器
　　在录播系统中，监视器不仅用于监视、调整系统环节的图像质量，而且能够监测、检查信号，起到定性甚至定量测试的作用，是直观评价各环节是否处于最佳状态的设备，是必不可少的。录播用监视器应使用精密或中档的制作监视器，清晰度在400线以上，应能真实地反映输入图像信号的主要内容。接口应有多路复合全电视信号选择输入，并有各种制式切换与信号检测功能。
　　26 各设备的连接
　　各设备的连接如图1所示。
　　27 在架机过程中应注意的几个问题
　　1)摄像机应保持水平，一般由两人协助架设。
　　2)摄像电缆应绑扎牢固；连结头应用胶带封固，以防止灰尘进入；电缆走线应紧贴过道，防止踩踏；过路线最好用木板盖住或架高。
　　3)音频一般接在节目调音台总输出和录播调音台上。
　　4)接线时应同时检查视频线、音频线，特别是同步连线的质量。
　　5)必须连接地线，可接在任一机器的外壳上。
　　6)随带工具须包括各种视音频电缆头，以防关键线路断裂，并应带磁头清洗带。
　　28 调机步骤
　　1)设备通电后摄像人员应推拉聚焦镜头，检查镜头控制器、三角架是否灵活，摄像机是否水平，镜头光圈是否自动打开。
　　2)试验通话、音量大小是否正常，有无干扰。
　　3)CCU上彩条，调整行相位、副载波相位，使各摄像机色彩、中心差距最小。　　4)上灯光，并于舞台中央设白布，所有机位均推镜头至白布满全屏，调自动白平衡与黑平衡，并调手动白平衡与预置白平衡，缩小各状态的色彩差距。
　　5)调整视频放大器三档增益、基准电平与手动自动光圈，看图像变化。
　　6)上音响，观察、调整各音频信号强弱。
　　7)试录，检查特技切换台各项功能，并重放，观察切换时的录制效果，检查录像带质量与磁鼓是否清洁。
　　8)故障处理。故障一般出在连线与电缆上，如同步线中有一根接触不良，导致图像闪烁；地线接地不良，使操机人员触静电等。
　　9)调机完成后应保证机位安全固定，防止观众入场时推倒，关机并整理所有机箱。
　　3 录制过程
　　开演前一小时入场，这时剧场灯光、幕布都关闭。观众入场，摄像师应到位，并管好摄像机，导播到位时打开所有电源，并用耳机联系每个机位，开演前一分钟推入磁带并开始录制，以免仓促而使节目无头。导播与摄像师开始工作后技术人员应协助录像，记好磁带录制时间及时连接磁带，在节目音乐波动较大时，调节调音台音频电平，使声音强度大约一致，摄像师在拉开、推进时有时光线反差太大，而使人脸、服装等炸光，所以要随时预先调节光圈，有时还要调整视频电平。技术人员还应及时处理突发故障，如摄像机三角架不稳、摄像机故障等。在录播大型文艺晚会时，导演往往需要游动机位的画面，而此机位取景范围大、活动力强，这时还需技术人员协助收放摄像机电缆。
　　演出过程一般在2h左右，技术人员在这段时间内一刻也不能松懈，录制结束时，不能立即关机，一方面因观众离场时人群拥挤，不便卸机，另一方面还需录制一定长度的片尾，如演员谢幕、舞台背景等，以便于后期制作时拉字幕，有时节目演出质量不好还需重演补镜头，结束后每盒磁带都应回看检查质量，根据演出节目单，每盒磁带都应写上节目顺序并编号。卸机时先关电源，将所有机件放回原箱并清点，收电缆时应注意保护电缆头。装车后回场景最后查看，切勿遗漏。车回台内，清点入库，对出故障的机器，应记录并修理，将录像带交予编辑制作人员后期加工。
上述是一个简易的电视节目制作系统，在电视转播车上还应增加高质量的监测系统，如视频选择器、波形示波器、矢量示波器、同步机、高质量的彩色监视器和标准彩条测试源等，如果在视音频输出的末端连接字幕机，将光缆或微波连接到电视播出控制台上，即可实现现场直播，由于少了一次录编环节，播出质量大大提高，只是要求导播摄像人员不出或少出差错。在大型群众文艺节目、比赛大大增加的今天，由于场地的多样性，直播收到的观看效果更好，当然对技术工作的要求也就更高了